- Общие сведения о программе

При проектировании и наладке и эксплуатации ВЧ каналов по ЛЭП требуется производить расчеты частотных зависимостей следующих параметров, характеризующих тракт:

- Затухания (и/или переходного затухания между некоторыми заданными  местами подключения влияющего передатчика и подверженного влиянию приемника)

- Входных сопротивлений тракта

- Затухания несогласованности для входных сопротивлений тракта

- Искажения группового времени запаздывания (в том случае, если проектируется ВЧ канал, по которому будет осуществляться передача данных со скоростями, превышающими 1200 б/с).

- Программа позволяет рассчитывать указанные выше параметры в диапазоне частот 10-1000 кГц для произвольных схем присоединения к фазам и тросам ЛЭП.

Алгоритм, по которому построена программа, базируется на модальной теории распространения сигналов по неоднородным многопроводным линиям. Кроме расчетов параметров ВЧ тракта программа дает возможность рассчитать модальные параметры любой из ЛЭП (как воздушной, так и кабельной), входящей в схему ВЧ тракта.

В схему ВЧ тракта в любой последовательности могут входить следующие элементы:

- Воздушная линия электропередачи с произвольным расположением фаз и грозозащитных тросов. Влияние земли на модальные параметры линии рассчитывается как по Карсону (для полубесконечной однородной модели земли), так и по более сложным зависимостям с учетом двухслойной структуры земли.

- Кабельная высоковольтная линия с произвольным расположением фаз.

- Транспозиция фаз (полюсов) и тросов ЛЭП (экранов высоковольтных кабелей).

- ВЧ обходы (на промежуточных ПС, в местах соединения воздушной и кабельной линий, а также обходы в поле).

- ВЧ заградители с произвольной схемой элемента настройки

- Фильтры присоединения (с конденсатором связи и ВЧ кабелем) с произвольной схемой

- Ответвления от ЛЭП (схема линии на ответвлении может в свою очередь включать все указанные выше элементы)

Программа позволяет учитывать при расчетах:

- Покрытие проводов ВЛ заданной длины гололедом или изморозью.

- Прохождение ВЛ, входящей в схему тракта на какой либо ее части параллельно (или на одних опорах) с другой ВЛ, формально не входящей в схему тракта.

- Периодические неоднородности, влияющие на условия распространения сигнала по ЛЭП, такие как влияние опор ВЛ, заземление грозозащитных тросов, провисание проводов в пролете.

Исходные данные для расчетов задаются в режиме диалогов с контролем достоверности исходных данных. Имеется возможность редактирования (коррекции) исходных данных.

Большая часть исходных данных задается с использованием базы данных, которая заполняется по мере проведения расчетов.

Имеется два типа базы данных:

Основная база - для всех расчетов и локальная - для данного расчета.

В основной базе хранятся  введенные при более ранних расчетах данные по типам опор ВЛ, типам фазных проводов и грозозащитных тросов, типам В/В кабелей, типам ВЧ заградителей и Фильтров присоединения, типам ВЧ кабелей

В локальной базе хранятся  данные, касающиеся только данного расчета. Они могут быть откорректированы для проведения расчета тракта с такой же схемой, но несколько другими исходными данными по элементам тракта.

Результаты расчета представляются в виде таблиц и/или графиков, которые можно при необходимости распечатать или передать через буфер обмена Windows в какой-либо редактор. Имеется возможность представления на одном рисунке результатов нескольких расчетов как по одному, так и по разным трактам.

Результаты расчетов по программе прошли большую апробацию измерениями на реальных трактах и дают хорошее совпадение с результатами экспериментов.

- В программу могут быть импортированы данные, сформированные программой WinNoise.

Разработчик алгоритма                                        Шкарин Юрий Павлович skarin@vniie.ru

Разработчик программы                                       Филиппов Алексей Арнольдович aafil@rumbler.ru

- Начало работы с программой

При установке программы на компьютер желательно, чтобы файлы WinTrakt.exe, WinTrakt.hlp и WinTrakt.cnt располагались в одной директории.

При первом запуске программы Вы не имеете возможности сразу начать формирование исходных данных программы. Сначала необходимо связать программу с какой-либо базой данных. Для этого надо выполнить команду меню “База данных” - “Выбрать”. Здесь, если вместе с программой Вы получили базу данных, может быть выбрана эта база. Если же Вы не имеете готовой базы или не хотите ее загружать, следует задать имя новой базы. Таким образом будет сформирована пустая база.

После загрузки базы данных Вы можете перейти к формированию исходных данных, выполнив команду меню “Задача” - “Формирование”.

- Формирование и редактирование исходных данных

Вход в режим формирования или редактирования исходных данных производится с помощью команды “Формирование/Редактирование” меню “Задача” окна просмотра исходных данных. Команда доступна только при загруженной текущей базе данных. (См. Базы данных программы.)

В этом режиме в окне появляется дополнительная панель - панель элементов. Одновременно для новой задачи вызывается диалог “Базовые данные задачи”.

Формирование исходных данных начинается с ввода заголовка задачи (произвольного текста), вида линий (постоянного или переменного тока), числа цепей или полюсов и тросов в начале тракта. Также для линий переменного тока может быть задан внутрифазный или внутритросовый тракт. В дальнейшем после ввода хотя бы одного элемента в схему эти данные, кроме заголовка задачи, изменены быть не могут. В случае расчета тракта в линиях переменного тока возможно задание до 8 трехфазных цепей и до 16 тросов (экранов кабельных линий). В линиях постоянного тока - до 2 полюсов и до 2 тросов.

Далее необходимо сформировать структуру тракта и задать параметры его элементов, при этом задавать параметры элементов можно в любой момент после их ввода.

Формирование структуры ведется последовательным выбором элементов и их введением в структуру. Выбор очередного элемента можно производить как с панели элементов, так из уже введенных в структуру. Место, куда элемент может быть введен в структурную схему тракта, указывается серыми прямоугольниками. При этом на панели инструментов в каждый момент будут доступны только те элементы, которые могут введены следующими. Из уже введенных в схему тракта может быть выбран (левой кнопкой мыши) любой элемент либо последовательность элементов (с помощью кнопки Shift), но, если выбранный элемент (элементы) не может быть введен в структуру очередным, прямоугольники, указывающие место ввода, погаснут. Выбор элемента с уже заданными параметрами позволяет его дублировать - в этом случае копируются и значения параметров элемента. Значения части этих параметров при необходимости могут быть изменены.

- Ограничения.

- В линиях постоянного тока исключаются Кабельные линии, Обходы и Удвоения числа проводов. Также исключен расчет внутрифазного (внутритросового) тракта.

- Если в базовых данных задан расчет внутрифазного (внутритросового) тракта, в тракт кроме оконечных элементов могут быть включены только Воздушные линии, Транспозиции, Последовательные и Шунтирующие сопротивления.

- Элементы Разветвление цепей, Удвоение и Изменение числа проводов не могут пересекаться, то есть ни один из указанных элементов не может быть задан в области действия другого. Исключение – возможно задание Удвоения числа проводов на участке Разветвления цепей.

Указанные ограничения отслеживаются программой автоматически, и соответствующие элементы становятся недоступными, если они не могут быть заданы в данный момент.

Схема ВЧ тракта может начинаться и кончаться или “концевой нагрузкой” (между заданными проводами линии и землей включены резисторы с заданной величиной сопротивления) или “устройствами  присоединения” (подключенными к заданным проводам) по выбору. Вариант использования концевой нагрузки удобен при определении оптимальных схем присоединения к линии электропередачи напряжением 330 кВ и выше с нестандартной схемой транспозиции. В остальных случаях задание схемы тракта рекомендуется начинать с фильтров присоединения. Программа дает возможность для уже составленной схемы тракта заменять по обоим концам тракта элементы КН (концевая нагрузка) на УПР (устройство присоединения), и наоборот. Это удобно при необходимость делать расчеты одного и того же тракта при нагрузке его на КН (для выбора к какому проводу ВЛ присоединяться), а потом, после выбора провода, при нагрузке тракта на УПР (для того, чтобы увидеть параметры тракта в реальной схеме).

Для задания параметров элемента следует выбрать его правой кнопкой мышки и выбрать в появившемся выпадающем меню строку Параметры. В результате Вы вызовите один из диалогов редактирования элементов тракта, в котором и зададите параметры элемента. В структурной схеме тракта цвет элемента меняется после ввода всех его параметров.

Исходные данные по задаче считаются сформированными полностью при выполнении следующих условий.

1. Введенная схема тракта заканчивается элементом, аналогичными первому (“КН” или “УПР”).

2. Все структурные изменения (Изменение числа проводов, Удвоение числа проводов, Разветвление цепей или Ответвление линии) введены полностью (от своего первого до последнего элемента).

3. В основную схему тракта входит хотя бы один из следующих обязательных элементов - Воздушная линия, Кабельная линия, Последовательное сопротивление, Обход промежуточной подстанции или кабельной линии, Удвоение или Изменение числа проводов, либо разветвление цепей. Элементами основной схемы здесь считаются элементы, не лежащие на ответвлениях.

4. При наличии в схеме тракта участков с измененным или удвоенным числом проводов на каждом из них должен находиться хотя бы один из следующих обязательных элементов - Воздушная линия, Кабельная линия, Последовательное сопротивление или Обход промежуточной подстанции или кабельной линии. Аналогичное требование предъявляется к каждой ветви разветвления цепей.

5. Полностью заданы параметры входящих в схему тракта элементов.

Для редактирования исходных данных имеются следующие возможности.

1. Изменение параметров элемента. Производится точно так же, как и задание его параметров - с помощью строки Параметры в выпадающем меню.

2. Вставка элемента. Для этого выберите в схеме элемент, следующий за точкой вставки, щелкните на нем правой кнопкой мыши и выполните в выпадающем меню команду Вставить. Схема раздвинется - освободится место для вставляемого элемента. Выбор элемента производится так же, как и при формировании схемы тракта.

3. Замена концевых элементов. Для одновременной замены элементов по обоим концам схемы одновременно («КН» на «УПР» или обратно) следует в режиме редактирования щелкните на одном из них правой кнопкой мыши и выполните в выпадающем меню команду Заменить на.

4. Удаление элемента или группы элементов. Для удаления элемента выберите его и воспользуйтесь командой Удалить в выпадающем меню. Нельзя удалить элементы, являющиеся ответственными за структуру тракта - такие как Ответвление, Изменение числа проводов, Удвоение числа проводов и Конец присоединенной цепи, Разветвление цепей, а также первый элемент схемы. Это ограничение снимается, если удаляемый элемент - последний из введенных в схему тракта. Для удаления группы выделите сначала один из крайних элементов группы, а потом, при нажатой клавише Shift, другой крайний и используйте команду Удалить в выпадающем меню. При выделении группы есть ограничения, связанное с тем, что структура тракта после удаления должна остаться корректной. Если в группе есть элементы, входящие в участки с измененной структурой (ответвление, присоединенная цепь, изменение числа проводов и т.п.), то либо эта группа должна целиком входить в это изменение, либо такое изменение должно входить в группу полностью. Ограничение снимается, если одним из крайних элементов группы является последний элемент во введенной схеме тракта.

5. Редактирование изображения схемы. Если в процессе формирования структуры тракта Вы выяснили, что расположили элементы не лучшим образом, есть возможность внести корректировки. Для этого в выпадающем меню есть команды Сместить и Повернуть. Отличие в работе этих программ заключается в том, что в первом случае все элементы, следующие за перемещаемым до конца схемы, смещаются параллельным переносом, то во втором - эта часть схемы поворачивается вокруг предыдущего элемента.

Завершается процесс редактирования или формирования нажатием кнопки END на панели инструментов. При этом редактирование считается успешным, и все действия, выполненные в процессе редактирования сохраняются в текущей задаче. Внимание! Сохранение информации в файле при этом не производится. Для сохранения в файле воспользуйтесь командой Сохранить (меню “Файл”) или Сохранить как. При успешном завершении редактирования все результаты расчетов по задачи считаются несоответствующими новой структуре тракта и уничтожаются.

Если результаты редактирования Вас не устраивают, Вы можете прекратить редактирование с помощью кнопки STOP на панели инструментов. При этом задача восстановится до состояния, в котором она была до редактирования.

В процессе редактирования Вы можете воспользоваться кнопкой СОХР для сохранения промежуточных результатов редактирования. В этом случае выход прекращение редактирования кнопкой STOP приведет к восстановлению задачи к состоянию на момент последнего сохранения.

- Окно просмотра исходных данных

Предназначено для ввода, редактирования, просмотра и вывода на печать или в буфер обмена исходной информации по расчетному тракту и базам данных. Может иметь графический или текстовый вид.

Окно имеет меню и инструментальную панель.

Переход от одного вида представления информации к другому, а также переход в окна просмотра результатов расчета и буфера сравнения результатов осуществляется с помощью команд меню “Просмотр”.

- Окно просмотра результатов расчета

Предназначено для просмотра и вывода на печать или в буфер сравнения результатов расчетов задачи. Может иметь графический или текстовый вид.

Окно имеет меню и инструментальную панель.

Выбор результатов и способа их представления осуществляется с помощью команд меню “Просмотр”.

- Окно просмотра буфера сравнения

Предназначено для просмотра и сравнительного анализа помещенных в буфер сравнения результатов расчетов задач.

Окно имеет меню и инструментальную панель.

Выбор результатов и способа их представления осуществляется с помощью команд меню “Просмотр”.

При открытии окна вызывается диалог “Выбор результатов”.

- Окно просмотра исходных данных. Текстовое представление

Данное представление окна предназначено для просмотра исходных данных по тракту и содержания баз данных - текущей и задачи.

Информация из данного окна может быть полностью или частично выведена на печать или скопирована в буфер обмена для последующего использования в каком-либо текстовом редакторе. Для копирования необходимо выделить необходимую часть текста мышью или с помощью команды меню “Редактирование” - “Выделить все”.

- Окно просмотра результатов расчетов. Текстовое представление

Данное представление окна предназначено для просмотра результатов расчетов для текущей задачи, представимых в текстовом виде. Здесь можно просмотреть рассчитанные модальные параметры, а также результаты расчета тракта - раздельно по одному расчету.

Информация из данного окна может быть полностью или частично выведена на печать или скопирована в буфер обмена для последующего использования в каком-либо текстовом редакторе. Для копирования необходимо выделить необходимую часть текста мышью или с помощью команды меню “Редактирование” - “Выделить все”.

- Окно просмотра исходных данных. Графическое представление

Данное представление окна является основным для ввода, просмотра и редактирования исходных данных по тракту. Может находиться в двух режимах - просмотра и редактирования.

В обоих режимах вы видите на экране символическое изображение тракта. При этом элементы имеют разный цвет в зависимости от того, заданы ли для них все параметры.

В режиме просмотра после щелчка правой кнопкой мыши по интересующему Вас элементу тракта Вы получаете выпадающее меню. Выбрав в этом меню строку Параметры, Вы переходите в соответствующий диалог редактирования элемента тракта, в котором можете только просмотреть параметры элемента. Если выбранный элемент - воздушная или кабельная линия, будет доступна также строка Рассчитать модальные параметры, выбрав которую Вы перейдете в диалог “Расчет модальных параметров”. Имеющееся на экране изображение может быть распечатано на принтере или помещено в буфер обмена для последующего использования в каком-либо редакторе (см. Команды меню).

Перевод окна в режим редактирования производится с помощью команды меню “Задача” - “Формирование/Редактирование”.

- Окно просмотра результатов расчетов. Графическое представление

Данное представление окна позволяет просматривать результаты расчетов тракта в наиболее наглядном виде - в виде графиков. При этом можно одновременно выводить результаты нескольких (до 10) расчетов одного тракта.

Имеющееся на экране изображение может быть распечатано на принтере или помещено в буфер обмена для последующего использования в каком-либо редакторе (см. Команды меню).

- Инструментальная панель окна просмотра исходных данных

Панель с кнопками, позволяющими быстро выполнить ряд наиболее часто используемых команд. В окне просмотра исходных данных имеются кнопки:

Переход к решению новой задачи. (См. Команда “Новый” меню “Файл”)

Ввод данных по ранее сформированной задаче (См. Команда “Открыть” меню “Файл”)

Сохранение результатов для текущей задачи. (См. Команда “Сохранить” меню “Файл”)

Вывод содержания окна просмотра на принтер. (См. Команда “Печать” меню “Файл”)

Копирование содержания окна просмотра в буфер обмена. (См. Команда “Копировать” меню “Редактирование”)

Копирование результатов для текущей задачи в буфер сравнения результатов. (См. Команда “В буфер сравнения” меню “Редактирование”)

Восстанавливает исходный масштаб схемы тракта.

Масштабирование схемы под размер окна просмотра.

(См. Меню “Масштаб” меню “Вид”)

- Инструментальная панель окна просмотра результатов расчетов

Панель с кнопками, позволяющими быстро выполнить ряд наиболее часто используемых команд. В окне просмотра результатов расчетов имеются кнопки:

Вывод содержания окна просмотра на принтер. (См. Команда “Печать” меню “Файл”)

Копирование содержания окна просмотра в буфер обмена. (См. Команда “Копировать” меню “Редактирование”)

Копирование результатов для текущей задачи в буфер сравнения результатов. (См. Команда “В буфер сравнения” меню “Редактирование”)

Вывод графиков для выбранного диапазона расчетных частот.

Вывод графиков для всего диапазона расчетных частот.

(См. Меню “Масштаб по оси абсцисс” меню “Вид”.)

Вывод графиков для выбранного диапазона изменения расчетного параметра.

Вывод графиков для всего диапазона изменения расчетного параметра.

Включение и выключение режима построения графиков “без нулевой линии”.

(См. Меню “Масштаб по оси ординат” меню “Вид”.)

Числовое задание пределов и шага графиков. (См. Команду “Числовое задание масштабов” меню “Вид”).

Включение и выключение показа под графиками информации о соответствии линий графиков выбранным результатам.

Просмотр числовых значений результатов в выбранной точке графика.

- Инструментальная панель окна буфера сравнения

Панель с кнопками, позволяющими быстро выполнить ряд наиболее часто используемых команд. В окне буфера сравнения имеются кнопки:

Вывод содержания окна просмотра на принтер. (См. Команда “Печать” меню “Файл”)

Копирование содержания окна просмотра в буфер обмена. (См. Команда “Копировать” меню “Редактирование”)

Вывод графиков для выбранного диапазона расчетных частот.

Вывод графиков для всего диапазона расчетных частот.

(См. Меню “Масштаб по оси абсцисс” меню “Вид”.)

Вывод графиков для выбранного диапазона изменения расчетного параметра.

Вывод графиков для всего диапазона изменения расчетного параметра.

Включение и выключение режима построения графиков “без нулевой линии”.

(См. Меню “Масштаб по оси ординат” меню “Вид”.)

Числовое задание пределов и шага графиков. (См. Команду “Числовое задание масштабов” меню “Вид”).

Включение и выключение показа под графиками информации о соответствии линий графиков выбранным результатам.

Просмотр числовых значений результатов в выбранной точке графика.

- Панель элементов

Инструментальная панель, появляющаяся в окне просмотра исходных данных при входе в режим формирования или редактирования тракта. Имеет набор кнопок, предназначенных для выбора элементов и управления режимом редактирования.

Выбор элемента производится первыми 15 кнопками:

Концевая нагрузка

Устройство присоединения

Воздушная линия электропередачи

Кабельная линия электропередачи

Транспозиция проводов воздушной линии

Шунтирующее сопротивление

Последовательное сопротивление

Нагрузка на конце ответвления

Обход (промежуточной подстанции, кабельной линии или обход в поле)

Ответвление линии

Изменение числа проводов

Удвоение числа проводов

Конец присоединенной цепи

Начало участка разветвления цепей

Конец участка разветвления цепей

Остальные 5 кнопок управляют процессом редактирования:

- Выключить / включить выдачу предупреждений в процессе формирования тракта

Вызвать диалог “Базовые данные задачи”

Промежуточное сохранение результатов редактирования

Успешное завершение процесса редактирования

Прекращение процесса редактирования без сохранения результатов.

В ряде случаев не все элементы могут быть заданы (при этом они становятся недоступными):

- В линиях постоянного тока исключаются Кабельные линии, Обходы и Удвоения числа проводов. Также исключен расчет внутрифазного (внутритросового) тракта.

- Если в базовых данных задан расчет внутрифазного (внутритросового) тракта, в тракт кроме оконечных элементов могут быть включены только Воздушные линии, Транспозиции, Последовательные и Шунтирующие сопротивления.

- Элементы Разветвление цепей, Удвоение и Изменение числа проводов не могут пересекаться, то есть ни один из указанных элементов не может быть задан в области действия другого.

- Базы данных программы

При работе с программой формируются базы данных, в которые помещаются такие общие для различных задач элементы, как провода, тросы, заградители, фильтры присоединения и т.п. Таких баз может быть неограниченное число, но только одна из них является текущей. Сделать базу текущей можно несколькими способами.

- При загрузке программы текущей становится база данных, с которой Вы работали последний раз.

- При загрузке ранее сформированной задачи текущей становится база данных, с которой задача формировалась или редактировалась последний раз.

- Чтобы сделать текущей произвольную базу данных, воспользуйтесь командой меню “База данных” - “Выбрать”. Эта же команда позволит сформировать новую (пустую) базу.

Сохранение базы данных производится автоматически в процессе ее формирования или редактирования.

Под базой данных задачи понимается набор базовых элементов, используемых в данной задаче и являющийся составной частью исходных данных по данной задаче.

- Меню окна просмотра исходных данных

Меню основного окна содержит следующие подменю:

- Файл

- Задача

- База данных

- Редактирование

- Просмотр

- Вид

- Справка

- Меню окна просмотра результатов расчетов

Меню окна просмотра результатов расчетов содержит следующие подменю:

- Файл

- Редактирование

- Просмотр

- Вид

- Справка

- Меню окна буфера сравнения

Меню окна буфера содержит следующие подменю:

- Файл

- Редактирование

- Просмотр

- Вид

- Справка

- Меню “Файл” окна просмотра исходных данных

Меню “Файл” включает в себя команды:

| Новый | Создает новую задачу. |
| --- | --- |
| Открыть | Вводит ранее сформированную и сохраненную задачу. |
| Сохранить | Сохраняет данные по задаче с тем же именем. |
| Сохранить как | Сохраняет данные по задаче с новым именем. |
| Импорт | Импорт исходных данных, сформированных программой WinNoise. |
| Печать | Вывод содержимого окна или его выделенной части на печать. |
| Просмотр печати | Предварительный просмотр данных в том виде, в котором они будут выведены на печать. |
| Параметры печати | Выбор принтера и его параметров. |
| Задачи 1, 2, 3 | Ввод одной из последних сохраненных задач. |
| Выход | Завершение работы с программой <<WinTrakt>> |

- Меню “Файл” окна просмотра результатов расчетов

Меню “Файл” включает в себя команды:

| Печать | Вывод содержимого окна или его выделенной части на печать. |
| --- | --- |
| Просмотр печати | Предварительный просмотр данных в том виде, в котором они будут выведены на печать. |
| Параметры печати | Выбор принтера и его параметров. |
| Сохранить шаблоны | Сохранение шаблонов для последующего использования в приборе AnCom A-7 |
| Закрыть окно | Закрытие окна |

- Команда “Сохранить шаблоны” (меню “Файл”)

Предназначена для сохранения результатов расчетов в формате текстовых файлов шаблонов для прибора AnCom A-7.

Для сохранения необходимо выбрать (при необходимости создать) папку, в которую будут помещены шаблоны, и войти в нее. Задание имени файла не требуется, но соответствующее окно не должно быть пустым. Шаблоны будут сохранены со стандартными именами:

- АЧХ рабочего затухания.7af

- Анс - затухание несогласованности слева.7af

- Анс - затухание несогласованности справа.7af

- Анс - затухание несогласованности слева.7kf

- Анс - затухание несогласованности справа.7kf

- Z - модуль входного сопротивления справа.7zf

- Z - модуль входного сопротивления слева.7zf

- R - действ. часть  входного сопрот. слева.7zf

- R - действ. часть  входного сопрот. справа.7zf

- X - мним. часть  входного сопрот. справа.7zf

- X - мним. часть  входного сопрот. слева.7zf

- Фазовый угол входного сопротивления справа.7pf

- Фазовый угол входного сопротивления слева.7pf

- Команда “Закрыть окно” (меню “Файл”)

Закрывает текущее окно просмотра.

- Меню “Файл” окна буфера сравнения

Меню “Файл” включает в себя команды:

| Печать | Вывод содержимого окна или его выделенной части на печать. |
| --- | --- |
| Просмотр печати | Предварительный просмотр данных в том виде, в котором они будут выведены на печать. |
| Параметры печати | Выбор принтера и его параметров. |
| Закрыть окно | Закрытие окна |

- Команда “Новый” (меню “Файл”)

Данная команда используется для перехода к новой задаче. После ее выполнения текущая задача выгружается из программы, и становится доступной команда Формирование из меню “Задача”.

- Быстрый вызов

- Кнопка:

Ключи:	CTRL+N

- Команда “Открыть” (меню “Файл”)

Используйте эту команду для ввода ранее сформированной и сохраненной задачи. Вызывается диалог “Открыть”.

- Если Вы хотите сформировать новую задачу, используйте команду меню “Файл” - “Новый”.

- Быстрый вызов

- Кнопка:

Ключи:	CTRL+O

- Диалог “Открыть”

При открытии задачи Вы должны задать следующие параметры:

- Имя файла

Введите (без точки и расширения или с расширением .wtr) или выберите мышкой имя файла, который Вы хотите открыть.

- Тип файлов

Нормально Вы видите в этом окне: “Файлы данных WinTrakt (*.wtr)”. Если Вы хотите видеть все находящиеся в текущем каталоге файлы, измените содержимое данного окна на “Все файлы (*.*)”. Открываемый файл должен иметь расширение WTR.

- Папка

Выберите каталог, в котором находятся файлы исходных данных.

- Команда “Сохранить” (Меню “Файл”)

Используйте эту команду для записи данных текущей задачи после редактирования со старым именем и на старое место. При этом ранее записанные с этим именем данные будут уничтожены. Если вы хотите сохранить и старые и новые данные, используйте команду Сохранить как. Когда Вы захотите впервые сохранить новую задачу, <<WinTrakt>> предложит Вам диалог Сохранить как.

- Быстрый вызов

- Кнопка:

Ключи:	CTRL+S

- Команда “Сохранить как” (меню “Файл”)

Используйте эту команду для сохранения данных по текущей задаче и задания (изменения) ее имени и/или текущего каталога. При выполнении данной команды используется диалог Сохранить как.

Для сохранения данных со старым именем и на старое место используйте команду Сохранить.

- Диалог “Сохранить как”

При сохранении данных Вы должны указать следующие параметры:

- Имя файла

Введите новое имя файла при сохранении данных с новым именем. Если Вы введете имя без точки и расширения, программа автоматически дополнит его расширением по умолчанию (.wtr), заданным в окне Тип файла.

- Сохранить в

- Выберите каталог, в котором Вы хотите сохранить задачу.

При необходимости Вы можете открыть новый каталог, воспользовавшись кнопкой Создать новую папку.

- Команда “Импорт” (Меню “Файл)

В программу могут быть импортированы исходные данные программы WinNoise, для чего используется данная команда. Импортированные данные в дальнейшем могут быть использованы для редактирования, расчетов и сохранения в формате WinTrakt.

- Команда “Задачи 1, 2, 3, 4” (Меню “Файл”)

Позволяет открыть одну из последних сохраненных задач.

- Команда “Выход” (Меню “Файл”)

Используйте эту команду для завершения работы с программой <<WinTrakt>>. Программа выдаст предупреждение, если данные по текущей задачи не были сохранены после изменения.

- Быстрый вызов

Мышь:	Двойной щелчок на контрольной кнопке в левом верхнем углу окна задачи или одинарный - на крестике в правом верхнем углу.

Ключи:	ALT+F4

- Меню “Задача” окна просмотра исходных данных

Меню “Задача” включает в себя команды:

| Формирование / Редактирование | Переход в режим формирования новой или редактирования ранее сформированной задачи |
| --- | --- |
| Дополнение данных | Дополнение исходных данных, сформированных версией программы до 2.01 |
| Расчет тракта | Переход к расчету параметров тракта |

- Команда “Дополнение данных” (меню “Задача”)

Если исходные данные задачи были сформированы версией программы до 2.01, в них отсутствует информация о виде линий, в которых ведется расчет, а также о фазировке проводов. Для последующей работы с задачей в данной версии программы необходимо дополнить исходные данные. Для этого командой меню “Задача / Дополнить данные” вызывается диалог “Базовые данные задачи”, а после него диалоги фазировки проводов в начале тракта и в присоединенных цепях элементов “Изменение числа проводов”.

- Команда “Формирование/Редактирование” (меню “Задача”)

Служит для перевода программы в режим формирования новой и редактирования введенной ранее задачи. (См. также Формирование и редактирование исходных данных).

Вид команды зависит от состояния программы. Непосредственно после входа в программу и после выполнения команды меню “Файл” - “Новый”, то есть в тех случаях, когда задача в программу не загружена, команда имеет вид Формирование. В противном случае - Редактирование.

Команда доступна только при загруженной текущей базе данных. (См. Базы данных программы.)

- Команда “Расчет тракта” (меню “Задача”)

Команда доступна только для полностью сформированного тракта: сформирована структура тракта, задана полная информация по всем его элементам. (См. также Формирование и редактирование исходных данных).Программа должна находиться не в режиме редактирования.

- Вызывает диалог “Расчет параметров тракта”.

- Меню “База данных” окна просмотра исходных данных

Меню “База данных” включает в себя команды:

| Выбрать | Выбор текущей базы данных |
| --- | --- |
| Редактировать | Редактирование текущей базы данных |
| Сохранить как | Сохранение текущей базы данных с новым именем |
| Базы 1, 2, 3 | Быстрый выбор одной из последних использовавшихся баз данных |

- Команда “Выбрать” (меню “База данных”)

Предназначена для выбора или смены текущей базы данных. Предоставляет возможности:

- Выбора одной из ранее созданных баз данных WinTrakt или WinNoise.

- Формирования новой (пустой) базы данных.

- Импорта базы данных DOS версии программы TRAKT с последующим ее сохранением в формате баз для WinTrakt.

- Команда вызывает диалог “Выбор базы данных”.

- Диалог “Выбор базы данных”

Для выбора базы данных Вы должны задать следующие параметры:

- Имя файла

Введите (без точки и расширения или с расширением .trb) или выберите мышкой имя файла, который Вы хотите открыть.

- Тип файлов

Нормально Вы видите в этом окне: “Базы данных WinTrakt (*.trb)”. Базы данных программы WinNoise имеют тот же формат и то же расширение и могут быть используемы программой WinTrakt.

Если Вы хотите импортировать базу данных DOS версии программы TRAKT, измените содержимое данного окна на “Базы данных TRAKT for DOS (baset.)”.

- Папка

Выберите каталог, в котором находятся базы данных.

- Команда “Редактировать” (меню “База данных”)

Вызывает диалог “Редактирование базы данных” для просмотра или внесения изменений в текущую базу данных.

- Команда “Сохранить как” (меню “База данных”)

Предназначена для переименования текущей базы данных и ее сохранения с новым именем.

Замечание. Сохранение базы данных производится автоматически после внесения в нее каких-либо изменений. Поэтому, если Вы хотите создать измененную копию текущей базы, сначала сохраните ее с новым именем, а потом корректируйте.

- Команда “Базы 1, 2, 3” (меню “База данных”)

В процессе работы с программой данная команда заменяется списком последних использовавшихся баз данных, что позволяет выбирать их без поиска по каталогам.

Меню “Редактирование” окна просмотра исходных данных

Меню “Редактирование” включает в себя команды:

| Копировать | Копирование содержимого окна просмотра в буфер обмена |
| --- | --- |
| В буфер сравнения | Копирование результатов расчетов в буфер сравнения |
| Выделить все | Выделение всего содержимого текстового окна |

- Меню “Редактирование” окна просмотра результатов

Меню “Редактирование” включает в себя команды:

| Копировать / Копировать | Копирование содержимого окна просмотра в буфер обмена |
| --- | --- |
| Копировать / Копировать для Excel | Копирование текстового содержимого окна просмотра в буфер обмена в специальном формате для последующего использования в Excel |
| Копировать / Копировать для Word | Копирование текстового содержимого окна просмотра в буфер обмена c дополнительным форматированием для последующего использования в Word |
| В буфер сравнения | Копирование результатов расчетов в буфер сравнения |
| Выделить все | Выделение всего содержимого текстового окна |

- Меню “Редактирование” окна буфера сравнения

Меню “Редактирование” включает в себя одну команду:

| Копировать | Копирование содержимого окна просмотра в буфер обмена |
| --- | --- |

- Команда “Копировать” (меню “Редактирование”)

Предназначена для копирования информации в буфер обмена с целью последующего использования в каком-либо редакторе.

Если в текущем окне просмотра у Вас находится графическая информация (схема тракта или графики результатов расчета), копируется видимое содержимое окна.

Для копирования текстовой информации необходимо сначала выделить текст или его часть. Часть текста выделяется мышью, а весь текст - командой “Выделить все” (меню “Редактирование”).

При копировании текстовых результатов расчетов для последующего использования в редакторе WORD рекомендуется использовать команду “Копировать для Word”, а для Exel - “Копировать для Exel”.

- Быстрый вызов

- Кнопка:

Ключи:	CTRL+C

- Команда “Копировать для Excel” (меню “Редактирование”)

Предназначена для копирования текстовой информации в буфер обмена в специальном формате с целью последующего использования в Excel.

Для того, чтобы после переноса числовая информация воспринималась правильно и могла обрабатываться, необходимо привести в соответствие десятичные разделители в обоих программах. Для этого после выполнения этой команды вызывается диалог Выбор разделителя, в котором Вам следует указать разделитель (точка или запятая), установленный в Вашем Windows (Панель управления / Язык и региональные стандарты).

- Команда “Копировать для Word” (меню “Редактирование”)

Предназначена для копирования текстовой информации в буфер обмена с дополнительным форматированием с целью последующего использования в Word.

При использовании этой команды в помещаемую в буфер обмена информацию добавляется специальное форматирование, позволяющее преобразовывать результаты в таблицы. Для этого в Word следует выделить представимую в виде таблицы информацию (с одинаковым числом колонок) и воспользоваться командой Добавить таблицу.

- Диалог Выбор разделителя

Для того, чтобы после переноса в Excel числовая информация воспринималась правильно и могла обрабатываться, необходимо привести в соответствие десятичные разделители в обоих программах. Вам следует указать разделитель (точка или запятая), установленный в Вашем Windows (Панель управления / Язык и региональные стандарты).

- Команда “В буфер сравнения” (меню “Редактирование”)

Программа позволяет при необходимости проводить сравнение результатов расчетов для различных задач. Для этого в программе предусмотрен буфер сравнения результатов.

При выполнении данной команды в буфер сравнения копируются все результаты расчетов тракта для текущей задачи. Последующий перенос результатов для той же задачи приводит к их замещению, а другой задачи - к дополнению буфера сравнения.

- Замечания.

1. В буфер копируется текущее состояние результатов расчета по задаче. Последующие расчеты не переносятся автоматически в буфер. В этом случае необходимо повторить команду.

2. Копированию и последующему сравнению подлежат только результаты расчетов, представимые в графическом виде. Не могут быть скопированы результаты расчетов модальных параметров и результаты расчетов тракта на одной частоте, а не в диапазоне частот. Если текущая задача не имеет таких результатов, данная команда недоступна.

- Быстрый вызов

- Кнопка:

- Команда “Выделить все” (меню “Редактирование”)

Если Вы хотите скопировать в буфер обмена весь текст, выведенный в настоящий момент на экран, воспользуйтесь данной командой.

Команда доступна только при просмотре текстовой информации.

- Быстрый вызов

- Ключи:	CTRL+А

- Меню “Просмотр” окна просмотра исходных данных

Меню “Просмотр” предназначено для смены вида и представления выводимой информации и включает в себя меню и команды:

| Меню Исходные данные | Вывод в основное окно различных представлений исходных данных задачи |
| --- | --- |
| Меню База данных | Вывод в основное окно информации по базам данных - текущей и задачи. |
| Результаты расчетов... | Переход к просмотру результатов расчетов по задаче |
| Буфер сравнения результатов | Открывает окно буфера сравнения результатов |

- Меню “База данных” (меню “Просмотр”)

Предназначено для просмотра информации по базам данных. Включает в себя две команды:

Задачи. Выводит информацию по базовым элементам, входящим в схему тракта текущей задачи.

Текущая. Выводит информацию по составу текущей базы данных.

- Меню “Исходные данные” (меню “Просмотр”)

Включает в себя три команды:

Графическое представление. Выводит в окно мнемоническую схему тракта. (См. Окно просмотра исходных данных. Графическое представление.)

Текстовое представление. Выводит в окно текстовую информацию по исходным данным задачи. (См. Окно просмотра исходных данных. Текстовое представление.)

Базовые данные. Вызов диалога “Базовые данные задачи”.

- Меню Просмотр окна просмотра результатов

Меню “Просмотр” предназначено для выбора просматриваемых результатов смены вида их представления и включает в себя команды:

| Выбор результатов... | Выбор результатов для просмотра |
| --- | --- |
| Таблицы | Переход к табличному представлению результатов расчета тракта |
| Затухание | Просмотр графиков затухания |
| Запаздывание | Просмотр графиков группового времени запаздывания |
| Входное сопротивление слева / справа | Просмотр графиков входного сопротивления с левого и правого концов тракта |
| Затухание несогласованности слева / справа | Просмотр графиков затухания несогласованности с левого и правого концов тракта |
| Просмотр по частотам | Просмотр числовых значений расчетных параметров при заданных частотах |

- Меню Просмотр окна буфера сравнения

Меню “Просмотр” предназначено для выбора просматриваемых результатов и их представления и включает в себя команды:

| Выбор результатов... | Выбор результатов для просмотра |
| --- | --- |
| Затухание | Просмотр графиков затухания |
| Запаздывание | Просмотр графиков группового времени запаздывания |
| Входное сопротивление слева / справа | Просмотр графиков входного сопротивления с левого и правого концов тракта |
| Затухание несогласованности слева / справа | Просмотр графиков затухания несогласованности с левого конца тракта |
| Просмотр по частотам | Просмотр числовых значений расчетных параметров при заданных частотах |

- Команда Выбор результатов... (меню Просмотр)

Команда доступна только при наличии результатов расчетов по данной задаче.

Вызывает диалог “Выбор результатов” и, если окно просмотра результатов расчета ранее не было открыто, то открывает его.

Команда Выбор результатов... (меню Просмотр)

Команда предназначена для выбора для дальнейшего просмотра результатов из помещенных в буфер сравнения.

- Вызывает диалог “Выбор результатов”.

- Команда Таблицы (меню Просмотр)

Команда доступна только если для просмотра выбраны результаты одного расчета тракта и приводит к выводу таблиц для всех расчетных параметров.

- Команда Затухание (меню Просмотр)

Команда доступна, только если для просмотра выбраны результаты расчета тракта с числом расчетных точек по частоте не менее двух, и приводит к выводу графиков частотной зависимости затухания.

- Команда Запаздывание (меню Просмотр)

Команда доступна, только если для просмотра выбраны результаты расчета тракта с числом расчетных точек по частоте не менее трех, и приводит к выводу графиков частотной зависимости группового времени запаздывания.

- Команда Входное сопротивление слева / справа (меню Просмотр)

Команда доступна, только если для просмотра выбраны результаты расчета тракта с числом расчетных точек по частоте не менее двух, и приводит к выводу графиков частотной зависимости входного сопротивления соответственно с левого (начало) и правого конца тракта.

- Команда Просмотр по частотам (меню Просмотр)

Команда доступна только при просмотре результатов расчета тракта в виде графиков, и позволяет получить значения просматриваемой величины при заданных частотах.

- Вызывает диалог “Просмотр по частотам”.

- Быстрый вызов

- Кнопка:

- Команда Выбор результатов... (меню Просмотр)

Команда доступна только при наличии нескольких результатов расчетов по данной задаче.

- Вызывает диалог “Выбор результатов”.

- Диалог “Просмотр по частотам”

Диалог предназначен для получения числовой информации о расчетных параметрах при просмотре графиков результатов расчетов. Интересующая Вас частота может быть задана либо непосредственным вводом в соответствующем окошке, либо “воротом”, и при этом она будет меняться с выбранным Вами шагом.

Одновременно на графике появится вертикальная координатная линия, указывающая соответствующее место по частоте.

Поскольку выбранная частота может не совпадать с расчетными точками задачи, результаты аппроксимируются кусочно-линейной зависимостью.

В том случае, если текстовая информация по принадлежности результатов не выводится полностью в связи с недостаточностью места, Вам достаточно подвести курсор к выведенной информации или соответствующему окну значения параметра. Полная информация будет выведена в окне подсказки.

- Меню “Вид” окна просмотра исходных данных

Меню “Вид” включает в себя меню и команды:

| Меню Масштаб | Масштабирование мнемонической схемы тракта |
| --- | --- |
| Стандартная панель | Убирает и показывает стандартную инструментальную панель окна |
| Строка состояния | Убирает и показывает строку состояния окна |
| Панель элементов | В режиме редактирования убирает и показывает дополнительную инструментальную панель - панель элементов тракта |

- Строка состояния

Строка в нижней части окна просмотра. Если Вы подведете курсор к какой-либо команде меню или инструментальной кнопке, в этой строке появится информация по выбранной команде. Может быть сделана невидимой с помощью команды “Строка состояния” (меню “Вид”).

Меню “Вид” окна просмотра результатов

Меню “Вид” включает в себя меню и команды:

| Меню Масштаб по оси абсцисс | Набор команд для выбора диапазона просмотра графика по частоте |
| --- | --- |
| Меню Масштаб по оси ординат | Набор команд для выбора диапазона просмотра графика по расчетному параметру |
| Числовое задание масштабов | Ввод числовых значений пределов и шага графиков. Быстрый вызов: кнопка |
| Меню Линии | Набор команд для редактирования вида линий графиков |
| Стандартная панель | Убирает и показывает стандартную инструментальную панель окна |
| Строка состояния | Убирает и показывает строку состояния окна |

- Меню “Вид” окна буфера сравнения

Меню “Вид” включает в себя команды:

| Меню Масштаб по оси абсцисс | Набор команд для выбора диапазона просмотра графика по частоте |
| --- | --- |
| Меню Масштаб по оси ординат | Набор команд для выбора диапазона просмотра графика по расчетному параметру |
| Числовое задание масштабов | Ввод числовых значений пределов и шага графиков. Быстрый вызов: кнопка |
| Меню Линии | Набор команд для редактирования вида линий графиков |
| Стандартная панель | Убирает и показывает стандартную инструментальную панель окна |
| Строка состояния | Убирает и показывает строку состояния окна |

- Меню “Масштаб по оси абсцисс” (меню “Вид”)

- Включает в себя две команды для выбора диапазона частот для просмотра графиков.

Команда Выбор. Предназначена для ограничения выводимого диапазона расчетных частот. Для этого после выполнения команды нажмите левую кнопку мыши на одном конце требуемого диапазона и отпустите на другом. Возврат к полному диапазону частот - командой Полный диапазон.

- Быстрый вызов: кнопка:

Команда Полный диапазон. Становится доступной после масштабирования графика предыдущей командой и приводит к выводу на экран графиков для всего расчетного диапазона частот.

Быстрый вызов: кнопка:

- Меню “Масштаб по оси ординат” (меню “Вид”)

- Включает в себя две команды для выбора диапазона расчетного параметра при просмотре графиков.

Команда Выбор. Предназначена для ограничения выводимого диапазона расчетного параметра. Для этого после выполнения команды нажмите левую кнопку мыши на одном конце требуемого диапазона и отпустите на другом. Возврат к полному диапазону изменения параметра - командой Полный диапазон.

- Быстрый вызов: кнопка:

Команда Полный диапазон. Становится доступной после масштабирования графика предыдущей командой и приводит к выводу на экран графиков для всего диапазона изменения выводимого параметра.

- Быстрый вызов: кнопка:

Команда Не от нуля. Доступна, если выводимые графики расположены по одну сторону оси абсцисс. Если данная команда выбрана, то по оси ординат будет развертываться только диапазон реального изменения выводимого параметра. В противном случае графики будут строиться от нулевой линии.

Быстрый вызов: кнопка:

- Команда “Числовое задание масштабов” (меню “Вид”)

Команда позволяет задать численные значения пределов графиков по обеим осям и шага графиков. Удобна для последующего сравнения различных графиков.

Меню “Масштаб” (меню “Вид”)

- Две команды этого меню предназначены для масштабирования мнемонической схемы тракта.

Команда Общий вид становится доступной, если схема тракта не выводится целиком на экран и есть необходимость в ее общем виде. После ее выполнения схема масштабируется таким образом, чтобы она целиком выводилась на экран.

Быстрый вызов - кнопка:

Команда Обычный восстанавливает исходный масштаб изображения схемы тракта после его масштабирования предыдущей командой.

Быстрый вызов - кнопка:

- Команды меню “Справка”

Меню Справка содержит две сервисные команды:

| Содержание | Выводит оглавление справочной системы. |
| --- | --- |
| О программе | Выводит информацию о версии и авторе программы. |

- Команды меню “Справка”

Меню Справка содержит одну сервисную команду:

| Содержание | Выводит оглавление справочной системы. |
| --- | --- |

- Команда “Содержание” (меню “Справка”)

Команда позволяет войти в справочную систему через оглавление. Далее, используя оглавление и ссылки в самих справках, Вы можете шаг за шагом получить необходимую Вам информацию.

- Команда “О программе” (меню “Справка”)

- Используйте команду для получения информации о версии программы и ее авторе

- Как пользоваться справочной системой

Войти в справочную систему Вы можете либо выбрав команду Содержание в меню Справка в любом окне просмотра программы, либо нажав клавишу F1.

В первом случае Вы попадете в справочную систему через оглавление. Во втором, если для текущего окна просмотра или диалога есть специфический раздел, то попадете именно в этот раздел.

В любом случае Вы имеете возможность путешествовать по справочной системе шаг за шагом, пользуясь ссылками.

- Диалог “Дополнение базы данных”

Диалог предназначен для переноса в текущую базу данных всей или выбранной информации из другой базы. Вход в него производится из диалога “Редактирование базы данных.

В левом окне диалога представлен состав дополняющей базы. В основную базу данных будут внесены элементы, перенесенные в правое окно. Для переноса элемента или группы элементов из одного окна в другое следует выделить строку в окне - источнике и нажать правую кнопку мыши. В появившемся выпадающем меню выберите необходимую Вам операцию. Вы можете перенести либо один элемент, либо группу (все однотипные элементы), либо весь состав дополнительной базы. Двойной щелчок мышкой также приведет к переносу элемента. Вы можете предварительно просмотреть параметры того или иного элемента. Редактировать параметры в данном случае невозможно. Их можно будет скорректировать позже, после переноса в текущую базу.

Реально дополнение будет выполнено после выхода из диалога нажатием кнопки Сохранить. Если Вы передумали дополнять базу, нажмите Отменить.

Если текущая база имеет элементы одноименные (а для опор и матриц - еще и с равным числом проводов) однотипные с выбранными для дополнения элементами, Вы получите соответствующее предупреждение в диалоге “Повторение элемента базы”.

- Диалог “Повторение элемента базы”

Диалог вызывается в том случае, если в процессе дополнения текущей базы данных будет обнаружено повторение наименования однотипных элементов. Для опор и матриц еще необходимо и совпадение числа проводов.

Нажав Заменить, Вы замените элемент в текущей базе на новый.

Предварительно изменив название элемента и нажав Добавить, Вы дополните базу новым элементом.

Нажатие кнопки Пропустить приведет к пропуску указанного элемента, а Отменить - к прекращению дополнения базы без сохранения результатов.

- Диалог “Редактирование базы данных” (“Дополнительная база данных”)

Вход в диалог происходит в двух случаях:

1. При выборе команды Редактировать в меню База данных. В этом случае вы имеете возможность пополнять базу данных, удалять из нее выбранные элементы или редактировать их параметры. Работа в диалоге осуществляется следующим образом. Вам следует произвести выбор левой кнопкой мыши в дереве элементов базы. Затем нажмите правую кнопку. Нажав в появившемся выпадающем меню Параметры или Ввести новый, вы попадете в соответствующий диалог редактирования элементов базы данных. Нажатие Удалить приведет к удалению соответствующего элемента. Команда Дополнить базу предназначена для переноса в текущую базу данных элементов из других баз (в том числе и сформированных DOS-версией программы TRAKT - Baset). При этом после выбора дополняющей базы Вы перейдете в диалог “Дополнение базы данных”. Кнопка Применить предназначена для сохранения текущего состояния базы: при выходе из диалога нажатием кнопки Отменить будут потеряны все результаты редактирования, произведенного за весь сеанс, либо после последнего нажатия указанной кнопки.

2. При задании параметров элементов в диалогах редактирования элементов тракта Вам предоставляется возможность выбрать базовый элемент либо из текущей, либо из иной базы данных. В последнем случае после выбора такой базы (в том числе возможна DOS-версия) Вы также попадаете в данный диалог, но уже с другими возможностями. Здесь Вы можете только выбрать элемент без возможности его редактирования. При этом он будет внесен и в текущую базу данных.

- Диалоги редактирования элементов тракта. Основные положения

Для формирования и редактирования параметров элементов тракта в программе имеются следующие диалоги:

- Концевая нагрузка (КН).

- Устройство присоединения (УПР).

- Воздушная линия электропередачи (ВЛ).

- Кабельная линия электропередачи (КЛ).

- Транспозиция (ТР).

- Шунтирующее сопротивление (ШС).

- Последовательное сопротивление (ПС).

- Конец ответвления (НАГ).

- Обход (промежуточной подстанции, кабельной вставки или обход в поле) (ОБХ).

- Ответвление (ОТВ).

- Изменение числа проводов (ИЧП).

- Удвоение числа проводов (УДВ).

- Конец присоединенной цепи (КПЦ).

- Разветвление цепей.

Для входа в диалоги следует выбрать нужный элемент тракта из его схемы правой кнопкой мыши и в появившемся выпадающем меню нажать Параметры. Диалоги будут открыты для изменения параметров элемента тракта только в том случае, если выбор произведен при включенном режиме редактирования тракта. В противном случае диалоги служат только для просмотра параметров.

Диалоги редактирования элементов базы данных. Основные положения

Для формирования и редактирования параметров базовых элементов в программе имеются следующие диалоги:

- Фильтр присоединения.

- Кабель в твердой изоляции.

- Кабель в трубе.

- Матрица влияния опоры.

- Опора.

- Провод, Трос.

- ВЧ кабель.

- Заградитель.

В зависимости от того, как Вы вошли в диалог, в нем предоставляются разные возможности.

1. Через диалог “Редактирование базы данных”. Редактирование параметров элементов в базе данных не приводит к автоматическому изменению элементов в тракте!

- Формирование нового элемента. Открыты все возможности для формирования элементов.

- Редактирование ранее введенного элемента. В случае изменения титула элемента (для опор - еще и числа проводов, для матриц - порядка (числа проводов), для фильтров присоединения - их типа) будут сохранены как старая, так и новая его редакции.

2. Через диалог “Дополнение базы данных”. Имеется возможность только просмотра параметров элемента.

3. Через один из диалогов редактирования элементов тракта. Во всех случаях при редактировании опор или матриц число проводов должно соответствовать числу проводов в выбранной точке тракта.

- При нажатии кнопки Параметры при включенном режиме редактирования тракта или кнопки Новый возможность редактирования открыта. Изменение параметров элемента без корректировки его титула приведет к соответствующему изменению в текущей базе данных, так и к приведению в соответствие всех однотипных элементов в задаче.

- При нажатии кнопки Параметры при выключенном режиме редактирования тракта или просмотре параметров элемента при выборе его из другой базы возможен только просмотр без редактирования.

- Диалог “Фильтр присоединения”

Предназначен для формирования и редактирования параметров фильтров присоединения. Число вводимых параметров зависит от типа фильтра. В программе реализованы 7 типов фильтров.

Реальная схема фильтра может отличаться от предлагаемой - некоторые элементы в схеме могут отсутствовать. Наличие элемента отмечается флажком слева от его условного обозначения. Для обязательных элементов данный флажок недоступен - его погасить нельзя. Обязательные элементы должны быть введены ненулевыми.

В фильтрах присоединения типов 4, 5 и 7 коэффициент трансформации трансформатора, входящего в схему ФП, определяется как отношение числа витков его «линейной» обмотки к числу витков «кабельной» обмотки.

- Диалог “Изменение числа проводов”

Вызывается при вводе элемента, обозначающего начало участка с измененным числом проводов, например, когда на какой-то длине линии основного тракта подвешивается грозозащитный трос или подходит другая линия.

Замечание. Такой участок должен быть целиком включен в тракт, то есть формирование тракта может быть закончено только после закрытия участка с измененным числом проводов.

После ввода данного элемента Вы должны поочередно описать участки присоединенной цепи с числом проводов равным разности нового и основного числа проводов. Это те участки, которые подходят к месту (или отходят от места) изменения числа проводов. Окончание этих участков обозначаются элементами Конец присоединенной цепи (КПЦ).

- Диалог “Кабель в трубе”

Предназначен для ввода и редактирования параметров трехфазного кабеля в проводящей трубе. Для кабеля в трубе задается только его тип и диаметр жилы.

- Диалог “Кабель в твердой изоляции”

Предназначен для ввода и редактирования параметров кабеля в твердой изоляции.

Для кабеля в твердой изоляции задается его тип, диаметры жилы, внутреннего и внешнего экранов, а также диаметр кабеля. Кроме того, задаются тангенсы угла диэлектрических потерь и относительные диэлектрические проницаемости внутренней и внешней изоляции и удельные сопротивления жилы и экрана.

- Диалог “Матрица влияния опоры”

Предназначен для ввода и редактирования параметров матриц, описывающих влияния опоры на условия распространения сигналов и использующихся при расчетах в линиях с учетом влияния периодических неоднородностей типа “провисания проводов в пролете” или “влияния опоры” на условия распространения сигнала по линии.

В диалоге вводятся матрица поправок емкостей и матрица сопротивлений утечки на опору.

Емкостная матрица - симметричная. В связи с этим при вводе внедиагональных элементов матрицы симметричные им вводятся автоматически. Диагональные элементы матрицы должны быть положительными, остальные - отрицательными.

Значения элементов этих матриц должны рассчитываться по специальной программе Tower, поставляемой в комплекте с программой WinTrakt (полученная в результате работы программы Tower матрица влияния вводится в базу данных программ WinTrakt и WinNoise), или приниматься по литературным источникам.

- Диалог “Опора”

- Предназначен для ввода и редактирования координат подвески проводов на опоре.

В диалоге имеется возможность ввода, корректировки или удаления введенных ранее координат. Кроме того, возможна вставка новых проводов перед уже введенными.

Следует описывать сначала все фазные провода, а затем все тросы.

ВНИМАНИЕ! Начиная с версии программы 2.1 при наличии внутрифазного (внутритросового) тракта не следует описывать соответствующую фазу (трос) как два отдельных провода.

Не рекомендуется присваивать проводу, находящемуся в плоскости симметрии (если симметрия в расположении проводов имеет место) номер 1.

- Диалог “Воздушная линия электропередачи”

Предназначен для ввода и редактирования параметров элемента тракта “Воздушная линия электропередачи”.

Диалог имеет три страницы свойств:

- Основные параметры.

- Провода.

- НеоднородностиHIDD_PAGE3.

Поскольку страницы имеют связанные между собой параметры, рекомендуется работать с ними в указанном выше порядке.

- Диалог “Воздушная линия электропередачи. Основные параметры”

В данном диалоге Вам следует задать длину линии, число фазных проводов, выбрать тип опоры, наличие гололеда и методику учета влияния земли, а также соответствующие параметры гололеда и земли.

В программе используются две методики учета влияния земли - по Карсону и уточненная. Во втором случае необходимо указать также число слоев земли.

Как правило, для учета земли используется методика Карсона. Использование уточненной методики приводит к увеличению времени счета и необходимо только при расчете линии, проходящей в условиях вечной мерзлоты или над скальными грунтами.

При отсутствии данных по удельному сопротивлению земли оно может приниматься:

- для песчаных и супесчаных грунтов  50 Ом*м

- для болотистых грунтов            	    10 Ом*м

- для скалистых грунтов          	    1000 Ом*м

При необходимости учета гололеда в нужном месте схемы тракта выделяется участок ВЛ с длиной, равной расчетной длине гололедообразования и для этого участка задается наличие гололеда. Параметры гололеда обычно принимаются следующими: температура  (-3) град С, коэффициент загрязнения, равный 0 (чистый гололед). Для изморози эти величины принимаются согласно литературным данным.

Выбор опоры может производиться тремя способами:

- Из текущей базы данных - при раскрытии окна выбора вы увидите список имеющихся в базе опор с соответствующим линии числом проводов.

- Из другой базы данных. Для этого в окне выбора отметьте последнюю строчку - Из другой базы. В результате Вы сначала попадете в диалог выбора базы (может быть выбрана и DOS-версия базы данных Baset), а затем в диалог “Дополнительная база данных”, в котором и сможете выбрать опору.

- Нажав кнопку Новая, вы сможете сформировать новую опору в диалоге “Опора”.

Выбранная Вами опора может быть отредактирована нажатием кнопки Параметры.

Внимание! При редактировании таким способом базовых элементов соответствующие изменения будут внесены и во все однотипные элементы в данной задаче! Если для Вас это не желательно, измените при редактировании наименование типа элемента.

- Диалог “Воздушная линия электропередачи. Провода”

В данном диалоге Вам следует задать для каждого из проводов их тип, стрелу провиса, число составляющих расщепления. Для расщепленных проводов задается также шаг расщепления. Если в диалоге “Основные параметры” указан учет влияния гололеда, задаются и параметры гололеда.

Обычно плотность чистого гололеда принимается равной 0,9. Для изморози плотность принимается согласно литературным данным.

Выбор провода может производиться тремя способами:

- Из текущей базы данных - при раскрытии окна выбора вы увидите список имеющихся в базе проводов.

- Из другой базы данных. Для этого в окне выбора отметьте последнюю строчку - Из другой базы. В результате Вы сначала попадете в диалог выбора базы (может быть выбрана и DOS-версия базы данных Baset), а затем в диалог “Дополнительная база данных”, в котором и сможете выбрать провод.

- Нажав кнопку Новая, вы сможете сформировать новый тип провода в диалоге “Провод”.

Выбранный Вами провод может быть отредактирован нажатием кнопки Параметры.

Внимание! При редактировании таким способом базовых элементов соответствующие изменения будут внесены и во все однотипные элементы в данной задаче! Если для Вас это не желательно, измените при редактировании наименование типа элемента.

Переход от провода к проводу осуществляется тремя способами:

- Автоматически при вводе параметров провода Вы переходите к следующему.

- Щелчком левой кнопки мыши на его номере в таблице.

- С помощью двух клавиш слева от таблицы.

Для просмотра относительного расположения проводов на опоре нажмите кнопку Подвеска на опоре.

- Диалог “Воздушная линия электропередачи. Неоднородности”

В данном диалоге следует выбрать необходимый вариант учета неоднородностей. Учет влияния периодических неоднородностей ВЛ на условия передачи сигналов по этой линии рекомендуется производить для ВЛ напряжением 500 кВ и выше,а также при для двухцепных ВЛ любого напряжения. При необходимости учета влияния периодических неоднородностей рекомендуется учитывать влияние опор. При выборе для расчета учета случайных длин пролетов, число случайных длин пролетов не рекомендуется принимать более 50. Учет провисания проводов в пролете производится обычно только при научных исследованиях. При этом число участков разбиения полупролета не рекомендуется принимать более 25.

Если Вам необходим учет влияния неоднородностей, надо задать матрицу влияния опоры и ряд других параметров (матрица влияния опоры задается по результатам расчета по специальной программе Tower, поставляемой в комплекте с программой WinTrakt, или приниматься по литературным источникам).

Выбор матрицы может производиться тремя способами:

- Из текущей базы данных - при раскрытии окна выбора вы увидите список имеющихся в базе матриц порядка, соответствующего числу проводов в линии.

- Из другой базы данных. Для этого в окне выбора отметьте последнюю строчку - Из другой базы. В результате Вы сначала попадете в диалог выбора базы (может быть выбрана и DOS-версия базы данных Baset), а затем в диалог “Дополнительная база данных”, в котором и сможете выбрать матрицу.

- Нажав кнопку Новая, вы сможете сформировать новый тип матрицы в диалоге “Матрица влияния опоры”.

Выбранная Вами матрица может быть отредактирована нажатием кнопки Параметры.

Внимание! При редактировании таким способом базовых элементов соответствующие изменения будут внесены и во все однотипные элементы в данной задаче! Если для Вас это не желательно, измените при редактировании наименование типа элемента.

В том случае, если Вы вошли в диалог для редактирования ранее сформированной линии, у этой линии был задан учет влияния опор, и Вы сохранили эту неоднородность, Вы можете перегенерировать (то есть изменить набор) случайные длины пролетов, задав соответствующий флажок в диалоге. Для получения сопоставимых результатов расчетов рекомендуется внутри одного и того же примера оставлять набор случайных длин пролетов неизменной.

При задании в базовых данных задачи наличия ВФ (ВТ) тракта и учете влияния периодических неоднородностей ВЛ необходимо учитывать следующие положения:

- Матрица емкостей на опору должна задаваться (рассчитываться по программе Tower) с учетом фазы (троса) с изолирующими распорками, по которой организуется ВФ (ВТ) тракт (ее расположение и схема подвески составляющих расщепленной фазы на опоре).

- При расчете параметров ВФ (ВТ) тракта по транспонированной ВЛ, расположение фазы с ВФ трактом на опоре меняется. При этом для каждого участка ВЛ матрица емкостей на опору должна задаваться с учетом варианта расположения фазы (троса) с изолированными распорами на  опоре.

- Диалоги “Провод”, “Трос”

Предназначены для ввода и редактирования параметров соответствующих элементов.

Для проводов типов АС или А рекомендуется задавать удельное сопротивление провода 0,027 мкОм*м, а коэффициент скрутки 2,0.

Для проводящих тросов типа АСУС или АЖС - удельное сопротивление провода 0,027 мкОм*м, а коэффициент скрутки 3,0. Для стальных проводов - удельное сопротивление провода 0,14 мкОм*м, а коэффициент скрутки 9,0.

- Диалог “ВЧ кабель”

Предназначен для ввода и редактирования параметров высокочастотных кабелей.

Для ВЧ кабелей типа РК рекомендуется задавать следующие значения: коэффициент затухания равным 0,13*10-3 (кабель типа РК-75-9-125 и РК-75-9-14), 0,16*10-6 (кабель типа РК-75-7-15 и РК-75-7-16) и 0,25*10-3 дБ/(м*sqrt(кГц))(кабель типа РК-75-4-13 и РК-75-4-15), скорость распространения равную 2*10+8 м/с и волновое сопротивление равным 75 Ом

- Диалог “Концевая нагрузка”

Предназначен для ввода и редактирования концевых элементов тракта - нагрузки.

Схема ВЧ тракта может начинаться и кончаться или “концевой нагрузкой” (между заданными проводами линии и землей включены резисторы с заданной величиной сопротивления) или “устройствами  присоединения” (подключенными к заданным проводам) по выбору. Вариант использования концевой нагрузки удобен при определении оптимальных схем присоединения к линии электропередачи напряжением 330 кВ и выше с нестандартной схемой транспозиции. В остальных случаях задание схемы тракта рекомендуется начинать с фильтров присоединения. Программа дает возможность для уже составленной схемы тракта заменять по обоим концам тракта элементы КН (концевая нагрузка) на УПР (устройство присоединения), и наоборот. Это удобно при необходимость делать расчеты одного и того же тракта при нагрузке его на КН (для выбора к какому проводу ВЛ присоединяться), а потом, после выбора провода, при нагрузке тракта на УПР (для того, чтобы увидеть параметры тракта в реальной схеме).(См. Формирование и редактирование исходных данных).

В диалоге задается сопротивления нагрузки, подключенные к указанным проводам. Удалить нагрузку в проводе можно нажав кнопку Удалить. Выбрать номер редактируемого провода можно или щелчком левой кнопки мыши на его номере в таблице, или воротком рядом с окном “№ провода” или непосредственным вводом его номера.

Примечание: При наличии ВФ (ВТ) трактов обозначение двух проводов расщепленной фазы (троса) с ВФ (ВТ) трактом производится как название фазы (троса) с индексами /1 и /2.

При выборе варианта начала схемы тракта концевой нагрузкой рекомендуется нагружать линию на примерно согласованные сопротивления и расчет производить для разных схем присоединения к линии. Из результатов этих расчетов получают представление о характере частотной зависимости параметров линейного тракта с разными схемами присоединения, которая не «замутнена» АЧХ устройств обработки и присоединения и волнами, многократно отраженными от концов тракта. Рекомендуются следующие значения этих сопротивлений:

| Номинальное напряжение ВЛ, кВ |  | 220 и менее | 330 | 500 | 750 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| число проводов в расщепленной фазе |  | 1 | 2 | 3 | 4 и более |
| Сопротивления нагрузки, Ом для схемы | фаза - земля фаза – фаза | 450 380 | 330 280 | 310 260 | 280 237 |

Примечание: В схемах фаза-фаза сопротивление указано на одну фазу.

При задании данного элемента в начале тракта нажатие кнопки Фазировка позволяет установить соответствие проводов фазам (полюсам для линий постоянного тока) в диалоге “Фазировка проводов”.

- Диалог “Заградитель”

- Предназначен для ввода и редактирования параметров заградителей.

В программе предусмотрено три варианта схем заградителей. Схема 1 – трехконтурная полосовая схема, схема 2 – двухчастотная резонансная и схема 3 – реализующая схему, предложенную РОСЭП. Реальная схема заградителя может отличаться от предлагаемой - некоторые элементы в схеме могут отсутствовать. Наличие элемента отмечается флажком слева от его условного обозначения. Для обязательных элементов данный флажок недоступен - его погасить нельзя. Обязательные элементы должны быть введены ненулевыми. Так, например, при необходимости задания заградителя, сопротивление которого во всем диапазоне частот равно 0,1 Ома (требуется при задании заградителей по концам тракта в виде ШС) следует выбрать схему 1 и задать следующие параметры элементов схемы заградителя: L1=10000  мГн, C1=1пФ и R=0,1Ом. Все остальные значения L и C не задаются

- Диалог “Последовательное сопротивление”

С помощью этого вида неоднородности возможно задание заградителей, включаемых последовательно в провода ЛЭП (в любом ее месте, например, на ответвлениях), а также обрывов любых проводов линии.

В диалоге выбирается тип последовательного сопротивления - затупленный контур или заградитель. Номер провода либо задается в соответствующем окошке, либо выбирается щелчком левой кнопки мыши на нужной строчке в таблице.

Затупленный контур задается значениями сопротивления, емкости и индуктивности. Если затупленный контур в данной фазе должен описывать обрыв фазы, следует включить соответствующий флажок в диалоге.

Заградитель либо выбирается в окне выбора, либо задается (нажатием кнопки Новый) в диалоге “Заградитель”. Там же Вы можете отредактировать выбранный заградитель, нажав кнопку Параметры.

Внимание! При редактировании таким способом базовых элементов соответствующие изменения будут внесены и во все однотипные элементы в данной задаче! Если для Вас это не желательно, измените при редактировании наименование типа элемента.

Задав параметры сопротивления, нажмите кнопку Ввести. После этого оно появится в таблице.

Для удаления ранее введенного сопротивления выберите его (либо введя номер провода, либо щелчком левой кнопки мыши на соответствующей строке в таблице) и нажмите Удалить.

- Затупленный контур.

- Затупленный контур имеет следующую схему.

- Диалог “Транспозиция”

В диалоге задается соответствие номеров проводов до и после транспозиции. Для этого следует выбрать номер провода до транспозиции в левом окне (или мышью в таблице), а провода после транспозиции - в правом окне.

- Диалог “Шунтирующее сопротивление”

С помощью этого вида неоднородности возможно задание:

- Заградителей по концам тракта (в этом случае задание может производиться с учетом или без учета входного сопротивления конечной ПС, представляемого эквивалентной емкостью). Необходимо учесть, что при этом между “нерабочими проводами” и землей следует осуществлять соединение через малые (порядка 0,1 Ома) сопротивления;

- Соединения через сопротивления (в том числе короткого замыкания) между любыми проводами линии и между проводами линии и землей (в этом случае задание всегда делается без учета эквивалентной емкости ПС).

Примечание: эквивалентная емкость подстанции может быть определена по рекомендациям документа “Методические указания по расчету параметров и выбору схем ВЧ трактов по линиям электропередачи 35-750 кВ переменного тока”, СПО Союзтехэнерго, Москва, 1989г.

Все элементы шунтирующих сопротивлений могут задаваться или в виде заградителей или в виде параллельных затупленных контуров.

В диалоге выбирается тип элемента - затупленный контур или заградитель.

Для каждого из шунтов задаются номера проводов присоединения (либо в соответствующем окошке, либо щелчком левой кнопки мыши на нужной строчке в таблице). При подключении шунта между проводом и землей во втором окне выбора номера следует либо задать вместо номера “земля”, либо повторить тот же номер.

Затупленный контур задается значениями сопротивления, емкости и индуктивности. Если затупленный контур в данном шунте должен описывать короткое замыкание, следует включить соответствующий флажок в диалоге.

Заградитель либо выбирается в окне выбора, либо задается (нажатием кнопки Новый) в диалоге “Заградитель”. Там же Вы можете отредактировать выбранный заградитель, нажав кнопку Параметры.

Внимание! При редактировании таким способом базовых элементов соответствующие изменения будут внесены и во все однотипные элементы в данной задаче! Если для Вас это не желательно, измените при редактировании тип элемента.

Заградители, включенные в схеме тракта, могут быть заданы:

	Элементом типа “затупленный контур” (при этом индуктивность и емкость контура задаются нулевыми, а сопротивление задается равным расчетному значению сопротивления заградителя). В этом случае для всего диапазона частот сопротивление заградителя будет неизменным и равным заданному сопротивлению (эквивалентный всечастотный заградитель);

	Элементом типа “заградитель” (задаются параметры схемы реального заградителя). При этом частотная зависимость полного сопротивления заградителя и его активной и реактивной составляющих будет соответствовать частотной зависимости этих параметров для реального заградителя. При выборе этого типа элемента соединение между нерабочими проводами и землей задается следующими параметрами заградителя: L1=10000 мГн, C1=1 пФ и R=0,1 Ом. Все остальные значения L и C не задаются.

Задав параметры шунта, нажмите кнопку Ввести. После этого оно появится в таблице.

Для удаления ранее введенного шунта выберите его (либо введя номера проводов подключения, либо щелчком левой кнопки мыши на соответствующей строке в таблице) и нажмите Удалить.

- Ответвление

Элемент, служащий для обозначения ответвления от линии электропередачи. После его ввода в тракт Вы перейдете к описанию ответвления от основного тракта. Описание ответвления завершается вводом элемента Конец ответвления.

В многоцепной линии переменного тока ответвление может быть задано не во всех цепях. Выбор цепей ответвления производится в диалоге выбора.

При ответвлении от воздушной (кабельной) линии, организованном по двухцепной линии, одноименные фазы каждой из цепей в конце ответвления не соединяются между собой (считается, что каждая из цепей подключается на ПС к своей секции сборных шин и эти секции не соединены одна с другой). Соединение одноименных фаз на ПС в конце ответвления (если по каким либо причинам такая необходимость появляется) можно осуществить с помощью элемента «Шунтирующее сопротивление», включенного в конце ответвления.

- Диалог выбора

Диалог вызывается при вводе в схему тракта ответвления, обхода или удвоения числа проводов в том случае, если в линии переменного тока имеется несколько цепей. Он позволяет задать вводимый элемент не во всех цепях.

Кроме того, данный диалог вызывается при вводе элемента "Обход" для выбора вида элемента: обход промежуточной подстанции, кабельной линии или обход в поле.

На рисунке приведены примеры с включением перечисленных видов неоднородностей только в одну из цепей двухцепной линии.

- Диалог “Нагрузка на конце ответвления”

Служит для ввода параметров элемента, обозначающего конец ответвления от линии.

Провода в конце ответвления могут быть либо изолированы (линия отключена), либо заземлены (линия отключена и заземлена), либо нагружены на эквивалентную емкость подстанции, включенной на конце ответвления. В последнем случае необходимо ввести значение этой емкости. Его можно вычислить по рекомендациям документа “Методические указания по расчету параметров и выбору схем ВЧ трактов по линиям электропередачи 35-750 кВ переменного тока”, СПО Союзтехэнерго, Москва, 1989г.

Замечание: При вводе нагрузки на конце ответвления, организованного по двухцепной линии, следует учитывать, что одноименные фазы каждой из цепей в конце ответвления не соединяются между собой (считается, что каждая из цепей подключается на ПС к своей секции сборных шин и эти секции не соединены одна с другой). Соединение одноименных фаз на ПС в конце ответвления (если по каким либо причинам такая необходимость появляется) можно осуществить с помощью элемента «ШС», включенного в конце ответвления.

- Удвоение числа проводов

Элемент тракта, обозначающий начало участка с удвоенным числом проводов.

Этот элемент , как правило, используется для описания ВЧ тракта с обходом промежуточной ПС, когда обе образующие тракт линии на подходе к этой ПС имеют параллельное сближение или подвешены на общих двухцепных опорах.

Кроме того, этот элемент может использоваться для определения переходного затухания между ВЧ трактами при наличии параллельного сближения между линиями, входящими в эти тракты.

При нумерации проводов на двухцепном участке следует учитывать, что сначала надо последовательно пронумеровать от 1 до N провода левой цепи двухцепного участка, а затем от N+1 до 2N провода правой цепи этого участка, как это показано на рисунке для примера при N=3.

При этом, по умолчанию, провода 1, 2 и 3 левой цепи двухцепной опоры будут соединены с проводами 1, 2 и 3 левого одноцепного участка линии (в данном примере с треугольным расположением проводов), а провода 4, 5 и 6 правой цепи двухцепной опоры будут соединены с проводами 1, 2 и 3 правого одноцепного участка линии (в данном примере тоже с треугольным расположением проводов). При этом считается, что правый участок имеет новый номер цепи с той же последовательностью фаз, что и левый. Если провода на одноцепных и двухцепном участках должны соединяться по какой то другой схеме, в начале участка УДВ необходимо ввести транспозицию с соответствующей схемой. Другим вариантом является выбор другой нумерации проводов на одноцепных участках или на двухцепном участке.

Заканчивается такой участок либо обходом промежуточной подстанции, либо элементом Конец присоединенной цепи.

При описании схемы тракта в данном элементе, в том случае, когда эта схема заканчивается элементом «Конец присоединенной цепи», одноименные фазы каждой из цепей на ПС в конце в конце элемента «УДВ» не соединяются между собой (считается, что каждая из цепей подключается на ПС к своей секции сборных шин и эти секции не соединены одна с другой). Соединение одноименных фаз на ПС в конце участка «УДВ» (если по каким либо причинам такая необходимость появляется) можно осуществить с помощью элемента «ШС», включенного в конце участка с удвоенным числом проводов. В том случае, когда схема тракта элемента «УДВ» заканчивается обходом ПС, одноименные фазы каждой из цепей на ПС обхода соединяются между собой автоматически. Если участок заканчивается обходом, то в задании схемы обхода имеется следующая особенность. При задании включения ВЧ заградителей  и ФП, указание проводов «до подстанции» относится к проводам левой цепи, а указание проводов «после подстанции» относится к проводам правой цепи. При этом нумерация поводов с 1-го по N-ый «до подстанции» соответствует принятой нумерации проводов левой цепи;  нумерация поводов с 1-го по N-ый «после подстанции» соответствует принятой нумерации проводов правой цепи, сдвинутой на число N.

ВНИМАНИЕ. Если между элементом "Удвоение числа проводов" и завершающим участок обходом имеется транспозиция, проверьте, чтобы все фазы первой цепи и соответствующие ей тросы были описаны до фаз второй цепи и ее тросов. При необходимости добавьте соответствующую транспозицию.

Если данный элемент задается на многоцепном участке, он может иметь место не во всех цепях. В том случае цепи и тросы, участвующие в удвоении, задаются в диалоге выбора.

- Диалог “Устройство присоединения”

Элемент “Устройство присоединения” может как являться концевым для тракта, так и располагаться в любом его месте. Программа дает возможность для уже составленной схемы тракта заменять по обоим концам тракта элементы КН (концевая нагрузка) на УПР (устройство присоединения), и наоборот. Это удобно при необходимость делать расчеты одного и того же тракта при нагрузке его на КН (для выбора к какому проводу ВЛ присоединяться), а потом, после выбора провода, при нагрузке тракта на УПР (для того, чтобы увидеть параметры тракта в реальной схеме).(См. Формирование и редактирование исходных данных).

С помощью устройства присоединения должен быть обработан хотя бы один провод. Для указания обработанного провода выберите его номер (либо клавишами слева от таблицы, либо щелчком левой кнопки мыши на соответствующем номере в таблице). Далее задайте для данного провода фильтр присоединения, ВЧ кабель и нагрузку кабеля. Выбор фильтров и кабелей может быть произведен либо в соответствующем окне выбора, либо нажатием кнопки Новый. В последнем случае, а также нажав кнопку Параметры, Вы перейдете в диалог фильтр присоединения или ВЧ кабель для ввода или редактирования соответствующего базового элемента. В программе реализованы 7 типов фильтров. Схемы фильтров показываются в окне диалога “фильтр присоединения” при вызове того или иного типа ФП.

Внимание! При редактировании таким способом базовых элементов соответствующие изменения будут внесены и во все однотипные элементы в данной задаче! Если для Вас это не желательно, измените при редактировании наименование типа элемента.

Кнопки Ввести и Удалить служат для соответствующей корректировки списка обработанных проводов.

При задании данного элемента в начале тракта нажатие кнопки Фазировка позволяет установить соответствие проводов фазам (полюсам для линий постоянного тока) в диалоге “Фазировка проводов”.

- Диалог "Фазировка проводов"

Диалог может быть вызван из диалога ввода параметров первого элемента тракта (устройство присоединения или концевая нагрузка) а также изменения числа проводов.

В диалоге задается соответствие номеров проводов цепям и фазам (тросам) линий.

Диалог “Конец присоединенной цепи”

Элемент “Конец присоединенной цепи” используется либо для завершения описания присоединенной цепи “лишних” проводов в начале и конце участка с измененным числом проводов, либо как последний элемент на участке с удвоенным числом проводов.

В зависимости от места расположения данного элемента, его параметры могут быть различными.

1. В конце присоединенной цепи участка с измененным числом проводов.

- Если предыдущий элемент - устройство присоединения, параметры элемента не задаются - он только обозначает конец цепи, а условия на конце определяются устройством присоединения.

- Если данный элемент расположен непосредственно после элемента “изменение числа проводов”, лишние провода могут быть либо все изолированы, либо все заземлены, либо выборочно нагружены комплексной нагрузкой со схемой, аналогичной затупленному контуру.

- Во всех остальных случаях провода выборочно нагружены чисто активной нагрузкой.

2. В конце участка с удвоенным числом проводов - провода выборочно нагружены чисто активной нагрузкой.

При выборочной нагрузке следует последовательно выбрать нагруженные провода, введя их номер в соответствующем окошке или щелчком левой кнопки мыши на соответствующем номере в таблице и задать их нагрузку. Кнопки Ввести и Удалить служат для соответствующей корректировки списка.

- Диалог “Кабельная линия”

В диалоге следует задать вид используемого кабеля (в твердой полиэтиленовой изоляции или в проводящей трубе), число трехфазных кабельных линий, длину линии, выбрать тип кабеля. Для кабеля в трубе необходимо также задать параметры трубы - ее диаметр, проводимость и удельную магнитную проницаемость материала.

Выбор кабеля может производиться тремя способами:

- Из текущей базы данных - при раскрытии окна выбора вы увидите список имеющихся в базе кабелей.

- Из другой базы данных. Для этого в окне выбора отметьте последнюю строчку - Из другой базы. В результате Вы сначала попадете в диалог выбора базы (может быть выбрана и DOS-версия базы данных Baset), а затем в диалог “Дополнительная база данных”, в котором и сможете выбрать кабель.

- Нажав кнопку Новый, вы сможете сформировать новый тип кабеля в диалоге “Кабель в твердой изоляции” или диалоге “Кабель в трубе” в соответствии с выбранным видом кабеля.

Выбранный Вами кабель может быть отредактирован нажатием кнопки Параметры.

Внимание! При редактировании таким способом базовых элементов соответствующие изменения будут внесены и во все однотипные элементы в данной задаче! Если для Вас это не желательно, измените при редактировании наименование типа элемента.

В таблице задаются координаты прокладки кабелей в земле (для кабеля в твердой изоляции) либо расположение фаз кабеля в трубе (в полярных координатах: радиус в миллиметрах и угол в градусах - для кабеля в трубе).

Если на данном участке схемы отсутствуют тросы (экраны), то одноцепная КЛ будет рассматриваться как трехпроводная линия (три фазы с заземленными по концам экранами), а при задании числа проводов равным шести двухцепная КЛ - как шестипроводная (в каждой цепи три фазы с заземленными по концам экранами). В этих двух случаях имеется возможность расчета ВЧ тракта только с присоединением к фазам КЛ. И только в этом случае возможен выбор кабеля в проводящей трубе.

Если на участке имеются не только фазы, но и тросы (экраны), то каждая цепь рассматривается как шестипроводная линия с возможностью присоединения как к фазам КЛ, так и к экранам. ВНИМАНИЕ! В этом случае имеются два ограничения. Во-первых, число экранов должно равняться числу фаз. Во-вторых, в этом случае все фазы должны иметь нечетные номера (1, 3, 5  и  т.д.), а все экраны – четные.

Если в ВЧ тракте кроме кабельных линий имеются воздушные (воздушно - кабельная линия), то одноцепная КЛ всегда рассматривается как трехпроводная  линия (три фазы с заземленными по концам экранами), а двухцепная КЛ - как шестипроводная. В этом случае имеется возможность расчета ВЧ тракта только с присоединением к фазам ВКЛ без возможности учета транспозиции экранов по длине кабельной линии. Учет транспозиции экранов КЛ возможно только с использованием элемента ИЧП с заданием соответствующего числа цепей и экранов КЛ.

- Диалоги “Обход”

Данные диалоги предназначены для ввода и редактирования параметров элементов “Обход промежуточной подстанции”, "Обход в поле" и "Обход кабельной вставки".

Обход промежуточных ПС это традиционная схема обхода.

Обход «в поле» осуществляется между разными линиями в какой либо точке их трассы, где они проходят рядом. Примером этого может быть:

	ВЧ обход в между двумя ВЛ в начале их захода на двухцепных опорах на промежуточную ПС;

	Обход, включенный между двумя разными линиями в том месте их трассы, где они идут рядом.

Обход кабельной вставки это обход в схеме воздушно-кабельной линии, когда ВЧ обход осуществляется между концами вставки в ВЛ высоковольтного кабеля.

В зависимости от вида описываемого обхода диалог имеет разный состав.

Диалог “Обход промежуточной подстанции” имеет четыре страницы свойств:

- Заградители.

- Схемы обхода.

- Емкости сборных шин подстанции.

- Выбор цепи.

- Диалог “Обход в поле” имеет две страницы свойств:

- Заградители.

- Схемы обхода.

- Диалог “Обход кабельной вставки” имеет четыре страницы свойств:

- Заградители.

- Схемы обхода.

- Кабельная линия.

- Выбор цепи.

Работа со страницами может вестись в любом порядке.

- Замечания.

1.Обход промежуточной подстанции, заданный для всех цепей схемы и расположенный на участке с удвоением числа проводов, завершает описание такого участка.

2. При расчете параметров ВЧ тракта по ВЛ с грозозащитными тросами при наличии обхода промежуточной подстанции, расчет производится с учетом заземления тросов ВЛ на подстанции обхода и отсутствия соединения между тросами ВЛ, образующих ВЧ тракт. При расчете по версии программы до 2.01 тросы обеих ВЛ соединялись между собой.

- Диалог "Обход. Выбор цепи"

Если обход был задан не во всех цепях многоцепной линии, в данном диалоге Вы можете произвести корректировку его установки.

Диалог “ Обход кабельной вставки. Кабельная линия”

В диалоге следует задать вид используемого кабеля (в твердой полиэтиленовой изоляции или в проводящей трубе), длину линии, выбрать тип кабеля. Для кабеля в трубе необходимо также задать параметры трубы - ее диаметр, проводимость и удельную магнитную проницаемость материала.

Выбор кабеля может производиться тремя способами:

- Из текущей базы данных - при раскрытии окна выбора вы увидите список имеющихся в базе кабелей.

- Из другой базы данных. Для этого в окне выбора отметьте последнюю строчку - Из другой базы. В результате Вы сначала попадете в диалог выбора базы (может быть выбрана и DOS-версия базы данных Baset), а затем в диалог “Дополнительная база данных”, в котором и сможете выбрать кабель.

- Нажав кнопку Новый, вы сможете сформировать новый тип кабеля в диалоге “Кабель в твердой изоляции” или диалоге “Кабель в трубе” в соответствии с выбранным видом кабеля.

Выбранный Вами кабель может быть отредактирован нажатием кнопки Параметры.

Внимание! При редактировании таким способом базовых элементов соответствующие изменения будут внесены и во все однотипные элементы в данной задаче! Если для Вас это не желательно, измените при редактировании наименование типа элемента.

В таблице задаются координаты прокладки кабелей в земле (для кабеля в твердой изоляции) либо расположение фаз кабеля в трубе (в полярных координатах: радиус в миллиметрах и угол в градусах).

Кабели обоих типов в данном случае рассматриваются только в варианте подключения к фазам. Экраны кабелей в твердой изоляции считаются заземленными.

- Диалог “Обход. Заградители”

В диалоге раздельно задаются заградители, включенные до и после подстанции (для обхода промежуточной подстанции) или кабеля (для обхода кабельной вставки) или до и после точки подключения схем обходов (для обхода в поле).

Для обхода в поле расстановка заградителей (ВЧЗ) в линиях, между которыми осуществляется обход, производится следующим образом:

	 При осуществлении обхода в поле между линиями в пределах схемы с изменением числа проводов (рис. 1), ВЧЗ в соответствующих фазах ВЛ 1 вводятся в столбце «после обхода», а ВЧЗ в соответствующих фазах ВЛ 2 вводятся в столбце «до обхода».

	 При осуществлении обхода в поле между линиями в пределах схемы с удвоением числа проводов (рис. 2), ВЧЗ в соответствующих фазах и ВЛ 1 и ВЛ 2 вводятся в столбце «после обхода».

| Рис.1. Расстановка ВЧЗ обхода в поле в пределах элемента ИЧП. | Рис.2 Расстановка ВЧЗ обхода в поле в пределах элемента УДВ. |
| --- | --- |

Для ввода заградителей задаются номера проводов с заградителями (либо в соответствующем окошке, либо щелчком левой кнопки мыши на нужной строчке соответствующей таблицы).

Заградитель либо выбирается в окне выбора, либо задается (нажатием кнопки Новый) в диалоге “Заградитель”. Там же Вы можете отредактировать выбранный заградитель, нажав кнопку Параметры.

Внимание! При редактировании таким способом базовых элементов соответствующие изменения будут внесены и во все однотипные элементы в данной задаче! Если для Вас это не желательно, измените при редактировании наименование типа элемента.

Задав параметры заградителя, нажмите кнопку Ввести. После этого оно появится в соответствующей таблице.

Для удаления ранее введенного заградителя выберите его (либо введя номера провода, либо щелчком левой кнопки мыши на соответствующей строке в таблице) и нажмите Удалить.

- См. также диалог “Схемы обхода” и диалог “Емкости сборных шин”.

- Диалог “Обход. Схемы обхода”

Схема обхода задается номерами проводов подключения в начале и конце обхода и составом схемы. Если обход располагается в конце участка с удвоением числа проводов, то общее число проводов на этом участке делится на два и считается, что первая половина относится к первой из двух сближающихся линий (до подстанции), а вторая - ко второй (после подстанции). Нумерация проводов в этом случае раздельная. К каждому проводу может быть присоединена только одна схема обхода.

Состав схемы задается фильтрами присоединения, высокочастотными кабелями, их длиной и наличием изменения полярности обмоток (все - раздельно: до и после подстанции), а также при наличии аппаратуры уплотнения - параметрами контура RLC эквивалентирующего ее входное сопротивление.

Задание типа фильтра присоединения и ВЧ кабеля может быть произведено тремя способами:

- Из текущей базы данных - при раскрытии окна выбора вы увидите список имеющихся в базе соответствующих элементов.

- Из другой базы данных. Для этого в окне выбора отметьте последнюю строчку - Из другой базы. В результате Вы сначала попадете в диалог выбора базы (может быть выбрана и DOS-версия базы данных Baset), а затем в диалог “Дополнительная база данных”, в котором и сможете произвести выбор.

- Нажав кнопку Новый, вы сможете сформировать новый тип элемента в диалоге “Фильтр присоединения” или диалоге “ВЧ кабель” соответственно.

Просмотреть или отредактировать параметры выбранного элемента можно, нажав соответствующую кнопку Параметры.

Ввод схемы в таблицу производится нажатием кнопки Ввести.

Для выбора одной из ранее введенных схем следует задать номер провода подключения до подстанции либо щелкнуть левой кнопкой мыши на соответствующей строке в таблице. После этого Вы можете отредактировать схему или удалить ее, нажав кнопку Удалить.

- См. также диалог “Заградители” и диалог “Емкости сборных шин”.

- Диалог “Обход промежуточной подстанции. Емкости сборных шин”

В диалоге задается эквивалентная емкость сборных шин.

В том случае, если необходимо учитывать взаимные емкости, вводятся соответствующие недиагональные элементы симметричной матрицы емкостей.

Замечание. Вводятся взаимные емкости только между фазами цепей.

- См. также диалог “Заградители” и диалог “Схемы обхода”.

- Диалог “Восстановление базы данных”

Диалог используется, если в момент загрузки задачи выясняется, что соответствующая ей база данных уничтожена или перемещена.

Имеется три варианта выхода из создавшегося положения:

1. Оставить текущую базу данных. В этом случае база, загруженная в данный момент, становится текущей для задачи.

2. Найти базу самостоятельно. Вам предлагается выбрать любую из ранее сформированных или создать новую базу.

3. Восстановить базу данных по задаче. Создается база с тем же именем и в том же каталоге, что и была ранее текущей для данной задачи и все базовые элементы из тракта переносятся в нее.

- Диалог “Проверка базы данных”

Диалог вызывается в том случае, если при загрузке задачи обнаружено несоответствие между составом самой задачи и ее базой данных. Возможно два случая такого несоответствия:

1. Отсутствие элемента в базе данных. Три варианта решения проблемы:

- Дополнить базу - элемент вносится в базу.

- Пропустить - элемент не вносится в базу.

- Отменить проверку - проверка прекращается, ранее внесенные изменения игнорируются.

2. Элемент в базе есть, но его параметры отличаются от параметров элемента в задаче. Четыре варианта:

- Изменить в задаче - изменяются параметры элемента в задаче. Если в задаче имеется несколько эквивалентных элементов, меняются все.

- Изменить в базе - изменяются параметры элемента в базе.

- Пропустить - изменения не вносятся ни в базу, ни в задачу.

- Отменить проверку - проверка прекращается, ранее внесенные изменения игнорируются.

- Диалог “Расчет модальных параметров”

- Вход в диалог осуществляется через выпадающее меню в окне графического просмотра исходных данных.

В диалоге показывается выбранный Вами элемент тракта. Вам необходимо ввести расчетную частоту. Если расчет производится для воздушной линии, в которой необходимо учесть неоднородность - влияние опор (см. Диалог “Воздушная линия электропередачи. Неоднородности”), Вы можете изменить в исходных данных по линии набор случайных длин пролетов, сделав соответствующий выбор в диалоге. Если же Вас интересует расчет с неизменными исходными данными, не задавайте перегенерации набора случайных длин.

При расчета модальных параметров ВЛ, по которой организован ВФ или ВТ тракты, расчет модальных параметров ВЛ производятся для линии с числом проводов на 1 больше числа фаз и тросов и с расположением проводов, определенным с учетом наличия изолированных проводов в указанном проводе с ВФ или ВТ трактом.

Для выполнения расчета нажмите кнопку Рассчитать.

- Диалог “Расчет параметров тракта”

В диалоге вводится способ подключения, используемые для подключения фазы и расчетные частоты. При этом подключение возможно только к фазам, обработанным концевыми устройствами (контролируется программой).

Расчет может производиться как на заданной частоте, так и в диапазоне частот с определенным шагом. В первом случае Вы задаете только расчетную частоту, а во втором - конечные частоты и шаг по частоте.

При необходимости использования для анализа результатов расчета частотной зависимости группового времени запаздывания следует правильно выбирать шаг по частоте. Рекомендуется этот шаг (кГц) принимать не больше величины, определяемой по формуле:

dF=15/(Lвл+3*Lкл),

где Lвл - суммарная длина воздушных линий, входящих в основную ветвь схемы тракта, км;

Lкл - соответственно, суммарная длина кабельных линий.

Если при таком выборе шага Вы получите резко меняющуюся или осциллирующую зависимость группового времени запаздывания, шаг следует еще уменьшить.

Если в тракте имеется воздушная линия, в которой необходимо учесть неоднородность - влияние опор (см. Диалог “Воздушная линия электропередачи. Неоднородности”), Вы можете изменить в исходных данных по таким линиям набор случайных длин пролетов, сделав соответствующий выбор в диалоге. Если же Вас интересует расчет с неизменными исходными данными, не задавайте перегенерации набора случайных длин.

Для выполнения расчета нажмите кнопку Рассчитать.

- Диалог “Выбор результатов”

- Диалог предназначен для выбора из ранее полученных результатов расчетов необходимых для просмотра.

В окне дерева результатов все результаты разделены на результаты расчета модальных параметров и результаты расчета тракта. Выбор нужных результатов и отмена выбора производится левой кнопкой мыши. Выбранные результаты помечаются знаком “+”.

Одновременно могут быть выбраны только одни результаты расчета модальных параметров или одни или несколько результатов расчетов тракта.

Способ просмотра результатов задается кнопками выбора.

Модальные параметры просматриваются в табличном виде.

Если выбраны только одни результаты расчета тракта, они могут быть просмотрены как в табличном, так и в графическом виде. Графический просмотр осуществляется раздельно - затухание, искажение группового времени запаздывания, входные сопротивления и затухания несогласованности со стороны начала тракта (левые) и со стороны его конца (правые).

Если для просмотра выбраны несколько результатов расчета тракта, они могут быть просмотрены только в графическом виде.

- ЗАМЕЧАНИЯ.

1. Затухание несогласованности входного сопротивления с соответствующей (левой или правой) стороны тракта при задании по концам тракта устройств присоединения определяется относительно номинального значения входного сопротивления, равного 75 Ом для схемы присоединения провод-земля, 150 Ом для схем присоединения провод-провод и провод-провод с сопротивлением и 37,5 Ом для схемы присоединения «два провода – земля». Если же по концам тракта задана концевая нагрузка, входное сопротивление определяется в соответствии с заданными значениями сопротивлений данных элементов.

2. Искажения группового времени запаздывания определяются по соотношению результатов расчетов для двух смежных частот. В связи с этим число расчетных точек для данного параметра на единицу меньше числа расчетных частот.

3. Для построения графиков требуется не менее двух расчетных точек для данного параметра по частоте.

Устаревшие и более ненужные результаты могут быть удалены. После нажатия кнопки Удалить и положительного ответа на предупреждение удаляются последние отмеченные мышью результаты.

ЗАМЕЧАНИЕ. Все результаты расчетов удаляются автоматически после редактирования тракта.

- Диалог “Выбор результатов”

Диалог предназначен для выбора из помещенных в буфер сравнения результатов расчетов необходимых для просмотра, а также пополнения буфера и удаления из него ненужных результатов.

В окне дерева результатов все результаты разделены по задачам, в которых они получены. Выбор нужных результатов и отмена выбора производится левой кнопкой мыши. Выбранные результаты помечаются знаком “+”.

Одновременно могут быть выбраны до 10 результатов расчетов тракта. Способ просмотра результатов задается кнопками выбора.

Просмотр осуществляется раздельно по расчетным параметрам - затухание, искажение группового времени запаздывания, входные сопротивления и затухания несогласованности со стороны начала тракта (левые) и со стороны его конца (правые).

- ЗАМЕЧАНИЕ.

1. Затухание несогласованности входного сопротивления с соответствующей (левой или правой) стороны тракта при задании по концам тракта устройств присоединения определяется относительно номинального значения входного сопротивления, равного 75 Ом для схемы присоединения провод-земля, 150 Ом для схем присоединения провод-провод и провод-провод с сопротивлением и 37,5 Ом для схемы присоединения «два провода – земля». Если же по концам тракта задана концевая нагрузка, входное сопротивление определяется в соответствии с заданными значениями сопротивлений данных элементов.

2. Искажения группового времени запаздывания определяются по соотношению результатов расчетов для двух смежных частот. В связи с этим число расчетных точек для данного параметра на единицу меньше числа расчетных частот, а для представимости таких результатов в графическом виде требуется расчет тракта не менее чем на 3 частотах.

Устаревшие и более ненужные результаты могут быть удалены. После нажатия кнопки Удалить и положительного ответа на предупреждение удаляются последние отмеченные мышью результаты, причем удалить можно как отдельные результаты по задаче, так и задачу целиком.

ЗАМЕЧАНИЕ. Удаление производится только из буфера сравнения. В самой задаче результаты сохраняются.

Для дополнения буфера воспользуйтесь кнопкой Дополнить, а затем в диалоге выберите файл нужной Вам задачи.

- Буфер сравнения результатов

При работе в программе с каким-либо трактом Вы имеете возможность просмотреть исходные данные и результаты расчетов только по этому тракту. Однако часто возникает необходимость сравнить результаты для нескольких трактов. Для этого в программе предусмотрен буфер сравнения. Вы можете, работая с задачей, для которой уже проведены расчеты тракта, поместить результаты в буфер, воспользовавшись соответствующей командой меню “Редактирование” или кнопкой . Затем, перейдя к другой задаче, повторить и с ней то же самое. Повторный сброс результатов для одной задачи приведет к их замещению, а для разных задач - к дополнению буфера.

Пополнить буфер можно и уже при работе в нем с помощью диалога “Выбор результатов”.

Помещенные в буфер результаты сохраняются в нем до конца сеанса работы с программой или до их удаления сервисными средствами буфера.

Замечание. В буфер могут быть помещены только те результаты, которые представимы в графическом виде. А именно - результаты расчета тракта в диапазоне частот.

- Диалог “Линии на графиках”

Для отображения графиков в программе имеется два набора по 10 линий. Один набор - цветной, другой - черно-белый. Второй набор предназначен, прежде всего, для вывода графиков на черно-белые принтеры. После редактирования параметры этих наборов автоматически сохраняются и загружаются при следующем вызове программы.

В данном диалоге раздельно для двух наборов линий Вы можете выбрать их цвет (для черных - яркость), толщину и метки на линиях. Цвет линий задается смешением трех основных цветов.

При выходе из диалога кнопкой Сохранить линии в окнах просмотра приводятся в соответствие с результатами редактирования.

- Меню “Линии” (меню “Вид”)

Содержит набор команд для изменения вида линий на графиках. Включает в себя 3 команды:

Цветные. Выбор цветного набора линий графика.

Черные. Выбор черных линий. (Как правило - для вывода на черно-белый принтер.)

Стиль линий. Редактирование параметров линий. Вызывает диалог “Линии на графиках”.

- Диалог “Базовые данные задачи”

Данный диалог вызывается в четырех случаях:

1. В начале формирования исходных данных задачи. В этом случае необходимо задать вид линий, в которых производится расчет (переменного или постоянного тока). В линиях постоянного тока задается число полюсов и число тросов. В линиях переменного тока - число трехфазных цепей и число тросов или экранов кабелей. Кроме того, в линиях переменного тока может быть задана фаза или трос, в которых предполагается формирование внутрифазного (внутритросового) тракта. Дополнительно может быть задан заголовок программы. В случае расчета тракта в линиях переменного тока возможно задание до 8 трехфазных цепей и до 16 тросов (экранов кабельных линий). В линиях постоянного тока - до 2 полюсов и до 2 тросов.

2. В процессе формирования или редактирования исходных данных нажатием кнопки на панели элементов. Если к моменту вызова диалога в тракт были введены элементы, то может быть изменен только заголовок задачи. В противном случае возможно полное редактирование данных.

3. Командой меню “Просмотр / Исходные данные / Базовые данные”. Здесь диалог вызывается только для просмотра данных без редактирования.

4. Если исходные данные задачи были сформированы версией программы до 2.01, в них отсутствует информация о виде линий, в которых ведется расчет, а также о фазировке проводов. Для последующей работы с задачей в данной версии программы необходимо дополнить исходные данные. Для этого командой меню “Задача / Дополнить данные” вызывается данный диалог, а после него диалоги фазировки проводов в начале тракта и в присоединенных цепях элементов “Изменение числа проводов”.

- Команда Затухание несогласованности слева / справа (меню Просмотр)

Команда доступна, только если для просмотра выбраны результаты расчета тракта с числом расчетных точек по частоте не менее двух, и приводит к выводу графиков частотной зависимости затухания несогласованности.

Затухание несогласованности входного сопротивления с соответствующей (левой или правой) стороны тракта при задании по концам тракта устройств присоединения определяется относительно номинального значения входного сопротивления, равного 75 Ом для схемы присоединения провод-земля, 150 Ом для схем присоединения провод-провод и провод-провод с сопротивлением и 37,5 Ом для схемы присоединения два провода-земля. Если же по концам тракта задана концевая нагрузка, входное сопротивление определяется в соответствии с заданными значениями сопротивлений данных элементов.

- Диалог “Разветвление цепей”

Этот вид неоднородности позволяет в тракте по многоцепной (например, двухцепной) ВЛ осуществить на каком либо из участков многоцепной ВЛ разветвления цепей на две самостоятельные ветви, имеющие разные схемы, и затем соединения этих ветвей в многоцепную ВЛ. Примером этого может быть двухцепная ВЛ, у которой на какой то части трассы цепи ВЛ расходятся по разным трассам с разной длиной этих трасс.

В диалоге задаются цепи и тросы, уходящие в первую ветвь.

- Внутрифазный (внутритросовый) тракт

При необходимости расчета параметров внутрифазного (ВФ) или внутритросового (ВТ) тракта это оговаривается в диалоге «Базовые данные задачи». В этом случае задание концевой нагрузки (КН) или устройств присоединения (УПР) производится для числа проводов, равного числу фаз и тросов, увеличенного на 1 (то есть с учетом наличия в одной из фаз или тросе двух изолированных составляющих). Остальные элементы тракта (в том числе и ВЛ) задаются для числа проводов, равным числу фаз и тросов ВЛ, входящей в схему тракта. При этом расчет параметров ВЛ производятся для линии с числом проводов на 1 больше числа фаз и тросов и с расположением проводов, определенным с учетом наличия изолированных проводов в указанном проводе с ВФ или ВТ трактом.

При задании в базовых данных задачи наличия ВФ (ВТ) тракта и учете влияния периодических неоднородностей ВЛ необходимо учитывать следующие положения:

- Матрица емкостей на опору должна задаваться (рассчитываться по программе Tower) с учетом фазы (троса) с изолирующими распорками, по которой организуется ВФ (ВТ) тракт (ее расположение и схема подвески составляющих расщепленной фазы на опоре);

- При расчете параметров ВФ (ВТ) тракта по транспонированной ВЛ, расположение фазы с ВФ трактом на опоре меняется. При этом для каждого участка ВЛ матрица емкостей на опору должна задаваться с учетом варианта расположения фазы (троса) с изолированными распорами на  опоре.

Имеются ограничения на состав схемы тракта, для которой должен рассчитываться ВФ или ВТ тракт. В составе этого тракта кроме концевых элементов могут быть только элементы ВЛ, ТР, ПС и ШС.

- Команда Печать (меню “Файл”)

Используется для печати содержания текущего окна просмотра. Вызывает диалог Печать, где Вы можете задать число копий, выбрать принтер и определить его параметры.

- Быстрый вызов

- Кнопка:

Ключи:	CTRL+P

- Диалог “Печать”

Следующие параметры доступны Вам в этом диалоге:

- Принтер

Это активный принтер. Выберите также параметры печати.

- Свойства

Выводит диалог Настройки принтера.

- Печатать

Задает страницы, которые Вы хотите печатать:

| Все | Печатать всю задачу. |
| --- | --- |
| Выделенный фрагмент | Печатать выделенный текст. |
| Страницы | Печатать страницы с ... по. |

Число копий

Задает число копий при печати.

- Разобрать

При печати нескольких копий нескольких страниц задание этого флажка обеспечивает их вывод в порядке, удобном для разборки на копии.

- Команда Просмотр печати (меню “Файл”)

Команда используется для просмотра данных в том виде, в котором они будут выведены на печать. Вызывает соответствующий диалог. Имеющиеся в нем инструментальные кнопки просмотра дают возможность менять параметры просмотра и перейти непосредственно к печати

- Инструментальные кнопки диалога “Просмотр печати”

Инструментальные кнопки в этом диалоге предоставляют Вам следующие возможности:

- Print

Вызывает диалог Печать для перехода к печати.

- Next Page

Переход к просмотру следующей страницы печати.

- Prev Page

Переход к просмотру предыдущей страницы печати.

- One Page / Two Page

Просмотр одной или двух страниц одновременно.

- Zoom In

Выделение части страницы для просмотра с увеличением.

- Zoom Out

Выделение большей части страницы для просмотра.

- Close

Возврат из диалога.

- Команда Параметры печати (меню “Файл”)

Используется для выбора принтера и настройки его параметров. Вызывает диалог Настройка принтера.

- Диалог Настройка принтера

В диалоге имеются следующие опции.

- Принтер

При наличии на компьютере (или в сети) нескольких принтеров Вы можете выбрать нужный для вывода. Здесь Вы можете поменять Свойства для выбранного принтера.

- Ориентация

Выберите книжную или альбомную ориентацию страницы.

- Размер бумаги

Выберите необходимый размер бумаги, соответствующий принтеру.

- Подача бумаги

Некоторые принтеры имеют несколько источников бумаги. Выберите нужный.